Тестові завдання з модулю «Передачі та з'єднання»
1.
Що називають гвинтовою лінією?
а)
просторову криву, яка утворюється точкою, що здійснює   рівномірно поступальний рух по твірній поверхні обертання, що рівномірно обертається навколо її осі.
б)
просторову криву, яка утворюється точкою, що здійснює   рівномірно поступальний рух по твірній поверхні обертання, що нерівномірно обертається навколо її осі.
в)
просторову    криву,    яка    утворюється    точкою,    що    здійснює криволінійний рух по поверхні обертання, що рівномірно обертається навколо її осі.
2.
Що називають ходом гвинтової лінії?
а)
відстань, яку проходить точка вздовж твірної циліндра за один його оберт.
б)
частина  виступу  різьби,  який   відповідає  одному  оберту   контуру навколо осі поверхні.
в)Рівномірний розподіл навантаження між витками різьби.
3.
Що називають різьбою?
а)
лінія яка проходить вздовж осі.
б)
поверхня,    утворена    при    гвинтовому    русі    плоского    контуру циліндричній або конічній поверхні
в)
рівнобедрений трикутник зі зрізаними вершинами
4.
Що називають витком різьби?
а)
відстань, яку проходить точка вздовж твірної циліндра за один його оберт.
б)
відстань, яка з'єднує дві однойменні точки.
в)
частина виступу різьби, який відповідає одному оберту контуру навколо осі поверхні.
5.
Що являє собою однозаходна й многозаходна різьба?
а)
однозаходна різьба, утворена на циліндричній поверхні, многозаходна різьба -утворена на конічній поверхні
б)
однозаходна різьба, утворена однією площиною , многозаходна різьба — утворена декількома площинами
в)
однозаходна різьба, утворена рухом одного профілю, многозаходна різьба -утворена рухом двох і   більше однакових профілів
6.
Які розрізняють різьбу   залежно від напрямку гвинтової лінії?
а)
праву і ліву
б)
вгору та вниз
в)
пряма і діагональна
7.
Яку форму може мати профіль різьби?
а) трикутник з кутом при вершині 45° та 25°

б)
трикутник з кутом при вершині 60° та 55°, рівнобічної трапеції, нерівнобічної трапеції,   прямокутника.
в)
рівнобічний трикутник із зрізаними вершинами
8.
На яких поверхнях нарізають різьба?
а)
прямокутних
б)
трикутних
в)
на циліндричних та конічних
9.
Яка різьба застосовується в трубних з'єднаннях?
а) трубна циліндрична різьба, яка має профіль рівнобічного трикутника з кутом при вершині 75° та закругленими вершинами та западинами
б)трубна циліндрична різьба, яка має профіль рівнобічного трикутника з кутом при вершині 55° та закругленими вершинами та западинами
в) трубна циліндрична різьба, яка має трапецеїдальний профіль
10.
Який профіль витків мають конічні різьби?
а)
у вигляді рівнобедреного трикутника з кутом профілю 55 , закруглений профіль; у вигляді рівнобічного трику гника з кутом профілю 60 , прямо зрізаний профіль:
б)
у вигляді трапеції з кутом профілю 30е, закруглений профіль; у вигляді круглого профілю
в)
у вигляді рівнобедреного трикутника з кутом профілю 60 , закруглений профіль; у вигляді рівнобічного трикутника з кутом профілю 35 , прямо зрізаний профіль:
11.
Чи застосовується в машинобудуванні кругла різьба?
а) ні
б)
при великих динамічних навантаженнях, можливих забрудненнях
різьби пилом, піском
в)
застосовується для одиничних виробів
12.
Який тип різьби є найстаршим?
а)
дюймова різьба з кутом у вершині 55°

б)
трубна різьба з кутом при вершині 60°

в)
дюймова різьба з кутом у вершині 60°

13.
Де використовують многоходову різьбу із трикутним профілем?
а)
для закріплення відповідних деталей
б)
в оптико-механічних приладах
в)
в машинобудуванні, для більш міцного з'єднання деталей
14.
Яке призначення мають ходові різьби?
а)
для передання руху
б)
перетворення обертального руху в поступальний
в)
для фіксування взаємного положення деталей.
15.
Які типи різьби застосовують у якості ходових?
а)
трапецеїдальну, упорну і прямокутну
б)
круглу, прямокутноупорну
в)
круглу, гвинтову
16.
Які різьби називають спеціальними?
а)
що мають не стандартизований профіль різьби, але відрізняються
розмірами діаметрів, кроків, число заходів чи такі, що мають спеціальний
профіль
б)
що мають стандартизований профіль різьби, але відрізняються
розмірами діаметрів, кроків, число заходів чи такі, що мають спеціальний
профіль
в)
що мають профіль рівнобічної трапеції з кутом при вершині 35°

17.
Які встановлені правила зображення різьби?
а)
на стрижні зовнішній діаметр - суцільними тонкими лініями,
внутрішній - суцільними основними, на відстані 1,5 мм від основних ліній.
Межу різьби проводять до зовнішнього діаметра суцільними основними
лініями . У отворі - зовнішній діаметр - суцільними тонкими, внутрішній -
суцільними основними лініями
б)
на стрижні зовнішній діаметр - суцільними тонкими лініями,
внутрішній - суцільними основними, на відстані 0,8 мм від основних ліній.
Межу різьби проводять до зовнішнього діаметра суцільними основними
лініями . У отворі - зовнішній діаметр - суцільними основними, внутрішній —
суцільними тонкими лініями
в)
на стрижні зовнішній діаметр - суцільними основними лініями,
внутрішній - суцільними тонкими, на відстані 0,8 мм від основних ліній.
Межу різьби проводять до зовнішнього діаметра суцільними основними
лініями . У отворі - зовнішній діаметр - суцільними тонкими, внутрішній -
суцільними основними лініями
18.
Що відносять до елементів різьби?
а)
збіги, недорізи, проточки, фаски
б)
висота зуба, зуб, головка зуба, ніжка зуба,
в)
довжина гвинтової лінії, кількість витків
19.
Як виконують зображення різьбового з'єднання?
а)
показують ту частину різьбового з'єднання, яка потрапляє у січну
площину
б)
показують усі частини різьбового з'єднання
в)
показують тільки ту частину різьбового отвору, яка не закрита
стрижнем
20.
Як вказують основну площину конічної різьби?
а)
тонкою суцільною лінією
б)
товстою суцільною лінією
в)
штрих пунктирною лінією
21.
Для чого введене умовне позначення різьби?
а)
для визначення типу різьби та її основних параметрів
б)
для зручності читання креслення
в)
для визначення матеріалу деталі
22.
Як позначають різні види стандартизованої різьби?
а)
цифри, що вказують номер ГОСТу

б)
буквою, що вказує тип різьби, зовнішній діаметр різьби в мм та поле
допуску, дрібний крок
в) цифри, які позначають граничне відхилення від форми
23.
Як позначають шорсткість поверхні різьби?
a) Sm 
б)Rz в) за загальними правилами
24.
Які деталі відносять до кріпильних?
а)
підшипники, клеми, зірочки, шківи, колодки
б)
вали, вісі, паси, ланцюги, муфти
в)
болти, гвинти, шпильки, гайки, шайби, шплінти, штифти
25. У якому положенні викреслюють кріпильні деталі?
а) у положенні, яке займає деталь при обробці на верстаті
б)
в залежності від положення виробу в зборі
в)
в будь якому положенні
26. 
Що являє собою болт?
а)
деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень
б)
стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого він
має головку різної форми
в)
стрижень, з обох кінців якого нарізана різьба
27.  Що називають гайкою?
а)
деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень
б)
деталь для закріплення ланцюга
в)
деталь,   що   виключає   можливість   самовідгвинчування   болта   в
різьбовому з'єднанні
28.
 Які бувають види гайок?
а)
квадратні, пружинні, стопорні
б)
гайки-барашки, круглі, квадратні, шестигранні
в)
саморегулюючі та самовстановлюючі
29.
 Який вид гайок використовують найчастіше?
а)
круглі
б)
шестигранні в трьох виконаннях
в)
гайки-барашки
30. Що таке шайба?
а)
деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень
б)
виріб невеликої товщини, що закладається під гайку, головку гвинта або болта, не має різьби, з отвором трохи більше діаметра стрижня
в)
стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого він має головку різної форми
31. Які бувають види шайб?
а)
круглі, квадратні, пружинні, стопорні
б)
гайки-барашки, круглі, квадратні, шестигранні
в)
шайби під болти, та під гайки
32. Що входить в умовні позначення шайб?
а)
слово "Шайба", вид виконання, діаметр стрижня кріпильної деталі, умовне позначення групи матеріалу, покриття та його товщини, номер ГОСТа

б)
Позначення виробу, прохідні отвори під болти, гвинти, шпильки
в) Буквене позначення , знак О, граничне відхилення
33.
Як викреслюють болтові з'єднання?
а)
З'єднувані деталі з отворами для болта, болт, шайбу, гайку
б)
Зображують окремо болт від з'єднувальних деталей
в)
Показують всі деталі у розрізі зі штриховкою

34.
Які допускаються спрощення при зображенні кріпильних деталей
на складальних кресленнях?
а)
спрощення   при   зображенні   кріпильних   деталей   на   складальних кресленнях не допускається
б)
спрощення допускаються для різьб з мілким кроком
в)
не показують фаски, проточки, заокруглення, зазори. Різьбу показують на всій довжині кріпильної деталі
35.
Що являє собою шпилька?
а)
стрижень, з обох кінців якого нарізана різьба
б)
детяль для з'єднання болтів між собою
в)
стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого він
має головку різної форми
36.
 Від  чого  залежить  довжина  різьбового  кінця     шпильки,   що вгвинчується в деталь?
а)
від довжини шпильки
б)
від довжини деталі
в)
від діаметру і матеріалу деталі, в яку загвинчується шпилька
37.
 Як умовно позначають шпильки?
а)
Ш ØМ16 ГОСТ 22032 - 76

б)
Шпилька М16 - 6gx120.58. ГОСТ 22032 - 76

в)
Ø16 ГОСТ 22032 - 76

38.
 Особливість з'єднання деталей за допомогою шпильки?
а)
насадження на шпильку з'єднувальних деталей
б) 
загвинчуваний кінець шпильки вкручується в одну із з'єднувальних
деталей
в)
на обидва кінці шпильки нагвинчуються гайки
39.
 Що називають гвинтом?
а)
стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого він має головку різної форми
б)
стрижень, з обох кінців якого нарізана різьба
в)
циліндричний стрижень, який має з одного кінця різьбу, а с другого - головку для упора
40.
 Що називають шурупом?
а)
циліндричний стрижень, який має з одного кінця різьбу, а с другого - круглу головку
б)
гвинт з загостреним  стрижнем,  що призначений     для  скріплення дерев'яних та пластмасових деталей
в)
стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого він має головку різної форми
41.
 Як зв'язане умовне позначення  кріпильної деталі  з  умовним
позначенням різьби?
а)
умовне позначення різьби не входить в умовне позначення різьбової
кріпильної деталі але є винятки
б)
умовне позначення різьби  входить  в умовне позначення різьбової
кріпильної деталі
в)
умовне позначення різьби не входить в умовне позначення різьбової
кріпильної деталі
42.
 Який тип різьби є основним для кріпильних виробів?
а)
метричний
б)
дюймовий
в)
трапецеїдальний
43.
 У яких випадках застосовують метричні різьби з дрібним кроком?
а)
при усуненні потрапляння шкідливих речовин між витками
б)
при великих навантаженнях
в)
на   тонкостінних   деталях   при   можливих   вібраціях   для   більшої герметичності
ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ
1.
Що являє собою зубчаста передача?
а)
складається з двох коліс, на поверхні яких чергуються западини та виступи
б)
складається з елементів з'єднаних між собою шліцьовим з'єднанням
в)
складається з двох шківів які з'єднані пасом
2.
Як виготовляють зуби зубчастих коліс?
а)
наварюванням, випилюванням
б)
копіюванням, обкаткою, штампування, фрезерування
в)
видовбуванням, напаюванням
3.
Як можуть бути розташовані зуби колеса?
а)
діагональні, перпендикулярні вісі
б)
паралельні, кручені
в)
прямозубі, косозубі, шевронні, криволінійні
4.
Як класифікують зубчасті передачі залежно від розташування осей
коліс?
а)
циліндричні - паралельно розташовані; конічні - вісі що перетинаються; гвинтові - вісі що перехрещуються
б)
циліндричні     -   вісі   що   перехрещуються   ;   конічні  -  паралельно розташовані; гвинтові - вісі що перетинаються
в)
циліндричні    -    паралельно    розташовані    ;    конічні    -   вісі    що перехрещуються; гвинтові - вісі що перетинаються
5.
Яке конструктивне оформлення можуть мати зубчасті передачі?
а)
закриті та відкриті
б)
з лівим та правим розташуванням електродвигуна
в)
зовнішні та внутрішні
6.
З яких елементів складається зубчасте колесо?
а)
збіги, недорізи, проточки, фаски
б)
цапфа, шип, шийка, підп'ятник
в)
зуб, головка зуба, ніжка зуба, вінець, маточина
7.
Що являє собою циліндрична зубчаста передача?
а)
складається з двох коліс, вісі яких паралельні
б)
складається з двох коліс, вісі яких перетинаються
в)
складається з двох коліс, вісі яких перехрещуються
8.
Які параметри циліндричної передачі є основними?
а) довжина маточини, товщина дискової частини, внутрішній діаметр під вал
б)модуль зачеплення, число зубів шестерні і колеса, передаточне число, діаметр початкових окружностей зубчатих коліс
в) довжина вісей, товщина зубів, висота зубів, діаметр маточини
9.
Що таке модуль зачеплення?
а)
довжина ділильного кола, що приходиться на один зуб
б)
ширина зубчатого вінця, що приходиться на одиницю міжвісьової
відстані
в)
відношення діаметра колеса до діаметра шестерні
10.
Як визначити модуль готового зубчастого колеса?
а) 
[image: image1.wmf]2

1

d

d

; б)
[image: image2.wmf]a

d

; в)
[image: image3.wmf]z

d


11.
Із чого починають виконання креслення готового прямозубого
циліндричного колеса?
а)
 по виконаних розрахунках викреслюють головний вигляд з повним
розрізом і вигляд зліва маточини
б) 
по виконаних розрахунках викреслюють вид зліва з позначенням
кожного діаметру та викреслюванням кожного зуба
в)
по виконаних розрахунках викреслюють головний вигляд без розрізів
12.
В якій послідовності виконують креслення циліндричної зубчастої передачі?
а)
після виконаних розрахунків починають креслити вигляд зліва:
міжосьову відстань, вертикальну вісь, яка в перетині з горизонтальними осями
дає центри всіх діаметрів колеса і шестерні, після цього виконується головний
вигляд зачеплення з повним розрізом.
б)
після виконаних розрахунків починають креслити вигляд зліва:,
головний вигляд зачеплення з повним розрізом., після цього виконується
вертикальну вісь, яка в перетині з горизонтальними осями дає центри всіх
діаметрів колеса і шестерні
в)
Починають креслити вигляд зліва, виконується головний вигляд
зачеплення з повним розрізом, після цього міжосьову відстань, вертикальну
вісь, яка в перетині з горизонтальними осями дає центри всіх діаметрів колеса і
шестерні та проводять розрахунки зубчатого з'єднання
13.
Що називають передаточним числом зубчастої передачі?
а) відношення частини міжвісьової відстані до ширини зубчатого вінця
б)
відношення числа зубів веденого колеса до ведучого
в)
відношення частини ділильного діаметра до кількості зубів
14.
 Яке відносне обертання мають зубчасті колеса в циліндричних
передачах?
а)
в зовнішньому зачепленні - в одному напрямку , у внутрішньому - протилежне
'

б)
в зовнішньому зачепленні - протилежне, у внутрішньому - в одному
напрямку
в)
в зовнішньому та у внутрішньому зачепленні - протилежне
15.
 Чи є різниця в оформленні робочих креслень косозубих і
прямозубих коліс?
а)
Ні
б)
Так
в)
В окремих випадках
16. Що називають конічною зубчастою передачею?
а)
передачу, яка складається з двох конічних коліс, вісі яких
перетинаються
б)
передачу, яка складається з двох конічних коліс, вісі яких
перехрещуються
в)
передачу, яка складається з двох конічних коліс, вісі яких паралельні
17. У чому полягає основна різниця між конічною й циліндричною
передачею?
а)
розміщенням висей та методикою виконання креслення цих передач
б)
у відношенні ділильного діаметра до кількості зубів
в)
у кількості та довжині зубів
18. Як розраховується ширина зубчастого вінця   конічного колеса?
а)
1/3 Re
б)
l,25hf
в)
mz
19.
 Який параметр визначають по заданому зовнішньому окружному
модулі т,. і числу зубів конічного колеса?
а)
ділильний діаметр
б)
діаметр виступів
в)діаметр западин
20.
 У якій послідовності виконують креслення конічного зубчастого
колеса? Які дані вказують на зображені конічного зубчастого колеса?
а)
два взаємно перпендикулярних діаметра, визначається вершина конусів
ділильного, конусу западин і виступів, визначається ширина зубчастого вінця;
модуль зачеплення і кількість зубів зубчастих коліс

б)
два паралельних діаметра, визначається міжвісьова відстань,
визначається ширина зубчастого вінця; модуль зачеплення і кількість зубів
зубчастих коліс

в)
два діаметра, вісі яких перехрещуються, визначається міжвісьова
відстань, вершина ділильного діаметра, визначається ширина зубчастого вінця
21.
 Що являє собою черв'ячна передача?
а)
складається з черв'яка, черв'ячного колеса
б)
складається з черв'ячного та гвинтового колеса
в)
складається з двох черв'яків
22.
 Яку форму може мати черв'як?
а)
прямокутну
б)
конічний, гіпоїдний
в)
циліндричні, глобоїдні
23.
 Як розташовані осі в черв'ячній передачі?
а)
вісі що перетинаються
б)
вісі що перехрещуються
в)
паралельні
24.
 Що називають специфікацією?
а)
креслення,   на   якому   вказуються   технічні   вимоги   та   технічні
характеристики
б)
документ, який визначає    склад складальної одиниці комплексу або
комплекту та необхідний для їх виготовлення
в)
документ в якому вказуються допоміжні елементи для викреслювання
складальної одиниці
25.
 В якій послідовності заповнюють розділ специфікації назва ?
а)
Назва   складальних   одиниць,   матеріал,      деталі,   вид   документу,
стандартні вироби
б)
Матеріал,   назва   складальних   одиниць,   вид   документу   деталі,
стандартні вироби,
в)
Вид документу, назва складальних одиниць, деталі, стандартні вироби,
матеріал
_1316257420.unknown

_1316257456.unknown

_1316257373.unknown

