ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   №  55

при роботі із застосуванням

# приставних драбин та драбин-стрем'янок

# 1. Загальні положення

# 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи університету.

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для працівників які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов’язану із застосуванням приставних драбин та драбин-стрем'янок (далі — драбини).

1.3. До роботи із застосуванням приставних драбин допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд і спеціальне навчання. Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт, з питань пожежної безпеки і допущені до самостійного виконання робіт.

1.4. За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, працівник, і в графе  "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата.

1.5. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. Приставні драбини та драбини-стрем'янки застосовуються в залежності від умов та характеру роботи, що виконується.

1.6. Особи, що працюють із застосуванням  драбин, повинні знати заходи надання першої допомоги потерпілим.

1.7. При роботі в електроустановках напругою понад 42 В необхідно застосовувати драбини, виготовлені з сухої деревини або інших ізоляційних матеріалів.

Дозволяється застосування металевих драбин, що входять до комплектів обладнання, за умови їх надійної ізоляції від підлоги та металевих частин обладнання.

1.8. Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводити її із застосуванням справних переносних драбин, які забезпечують безпечні умови проведення робіт і відповідають вимогам, наведеним у пункті 1.9.

1.9. Загальні вимоги до приставних драбин та драбин-стрем'янок.

1.9.1. Загальна довжина (висота) приставної драбини повинна забезпечувати робітнику можливість працювати стоячи на сходинці, яка знаходиться на вiдстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини. Довжина драбини не повинна перевищувати 5 м.

1.9.2. Нижні кінці  приставних драбин повинні мати упори у вигляді гострих сталевих наконечників, якщо вони встановлюються на ґрунті , чи гумових башмаків, якщо вони встановлюються на пiдлозі приміщення, асфальті тощо.

При стиранні сталевих наконечників чи гумових башмаків необхідно наконечники загострити, а башмаки замінити.

1.9.3. Відстань між  сходинками драбин повинна бути не більше 250 мм та не менше 150 мм; розмір перерізу сходинок - не менше 40х20 мм.

1.9.4. Сходинки дерев'яних драбин повинні бути міцно вставленими у видовбані отвори в тятивах. Тятиви необхідно скріплювати стяжними болтами діаметром не менше 8 мм з відстанню між ними не більше 2 м, а також під верхньою та нижньою сходинками. Тятиви необхідно обтягнути сталевим дротом діаметром не менше 4 мм.

1.9.5. Розмір робочих майданчиків драбин повинен бути не менше 320х320 мм, драбинок-тумб - 300х220 мм. Робочі майданчики драбин висотою 1,3 м та вище повинні мати огорожу (упор) висотою не менше 1 м.

1.9.6. Металеві деталі драбин не повинні мати тріщин, задирок та гострих країв.

1.9.7. Тріщини в тятивах та сходинках дерев'яних драбин допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм та глибиною не більше 5 мм. При цьому місце перебування та напрямок тріщин не повинні загрожувати ослабленням тятив та сходинок. Замуровування тріщин чи надломів шпаклюванням, обклеюванням чи іншим способом не допускається. Поперечні тріщини не допускаються.

1.9.8. Розсувні драбини  повинні мати замковий пристрій, який виключав би можливість мимовільного розсування драбин під час роботи на них.

Розсувні драбинки з колесами повинні мати замковий пристрій, який виключав би рух драбинок під час роботи на них.

1.9.9. Металеві драбини підлягають статичним випробуванням 1 раз на рік, дерев'яних – не рідше 1 разу на 6 місяців.

1.9.10. Усі  драбини повинні бути проінвентаризовані, мати на тятивах номер і бути записані в спеціальному журналі, у якому відзначаються їх періодичні огляди.

На їх тятивах повинна вказуватися дата чергового випробування, а також їх належність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Одягнути робочий одяг, застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу, які звисають.

2.3. Оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі, та звільнити проходи.

2.4. Перевірити наявність у робочій сумці необхідних інструментів та пристосувань.

2.5. Підготувати та одягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1,3 м.

2.6. Перевірити термін чергового випробування драбини.

2.7. Ретельно оглянути драбину на відповідність вимогам, наведеним у пункті 1.9.

2.8. Забезпечити стійкість драбини, а потім шляхом огляду та випробування переконатися, що вона не може ковзати  з місця чи бути випадково зсунутою.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Роботи з електроінструментом, пневматичним інструментом, паяльною лампою та газовим пальником, з монтажним пiротехнiчним пістолетом дозволяються тільки з драбин, які мають огороджені поручнями верхні майданчики.

3.2. Якщо неможливо міцно закріпити верх драбини, а також при роботі на драбинах в місцях з жвавим рухом пішоходів чи на висоті більше 4 м, незалежно від наявності на кінцях драбини (драбинки) металевих наконечників чи гумових башмаків біля неї повинен знаходитися працівник, який наглядає за місцем виконання робіт, рухом людей та підтримує драбину.

3.3. Якщо необхідно встановити драбину проти вхідних дверей, біля неї повинен знаходитися працівник, який захищав би її від поштовхів.

3.4. Для роботи на маршах сходових майданчиків можуть застосовуватися драбини з однією укороченою тятивою чи влаштовуватися спеціальні  настили.

3.5. При роботі на висоті вище 1,3 м передавати працівнику інструмент, пристосування, змінні блоки тощо, а також одержувати їх від працівника дозволяється тільки за допомогою нескінченної вірьовки.

3.6. При роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- застосовувати драбини  з терміном чергового випробування, що пройшов;

- працювати із застосуванням несправних драбин;

- стояти чи проходити під драбиною, на якій знаходиться робітник;

- знаходитися на драбині на відстані менше 1 м від її верхнього кінця;

- у разі недостатньої довжини драбини улаштовувати опорні споруди з ящиків, бочок тощо, а також встановлювати переносні драбини під кутом більше 75 градусів без додаткового кріплення верхньої частини драбини;

- працювати з двох верхніх сходинок драбин (драбинок), які не мають огорож;

- знаходитись на сходинках більше однієї людини;

- працювати біля машин, валів, шківів, транспортерів тощо, які працюють, та над ними;

- виконувати роботу по натягуванню проводів та кабелів;

- працювати з приставних драбин з електро- та пневмоінструментом;

- підтримувати на висоті важкі деталі;

- застосовувати металеві переносні драбини (крім визначених у пункті 1.7.) при обслуговуванні та ремонті електроустановок, заміні ламп електроосвітлення;

- застосовувати тимчасові настили на випадкових опорах (ящиках, цеглах тощо) замість драбин;

- застосовувати драбини зі сходинками, які прибиті цвяхами без врізання сходинок у тятиви.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірити наявність інструменту та пристосувань, що використовувалися під час роботи.

4.2. Привести в порядок робоче місце.

4.3. Забрати драбину у відведене для зберігання місце.

4.4. Здати інструмент та пристосування або забрати їх у відведене для зберігання місце.

4.5. Доповісти   керівникові   робіт  про  всі  недоліки,   які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації, що може призвести до нещасного випадку, є: падіння предметів; падіння з висоти; несправність переносних драбин; несправність ручного і електрифікованого інструменту; відсутність, несправність або невикористання засобів індивідуального захисту та інше.

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що може призвести до аварії або нещасного випадку негайно припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони, не допускати до неї сторонніх осіб. Прийняти заходи до збереження обстановки, при якій стався нещасний випадок.

5.3. При роботі електроінструмента (пневмоінструмента, ручного інструмента) в аварійних ситуаціях діяти згідно правил безпеки при роботі з відповідним інструментом.

5.4. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.5. У всіх випадках забороняється стрибати з драбин з висоти більше 1,5 м.

5.6. Якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.7. Надання першої долікарської допомоги.

5.7.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.7.2. Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому випадку – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.7.3. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язочним матеріалом, складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововитратах треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.7.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи по оживленню (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.7.5. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

5.8. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння. Електричну проводку, що горить, електроприлади і т. ін. можна гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском. При необхідності викликати пожежну частину по телефону 0-101.

5.9. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |