ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № 3

для висококваліфікованого робітника зайнятого

на особливо важких і відповідальних роботах,

газоелектрозварника

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи університету.

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для висококваліфікованого робітника зайнятого на особливо важких і відповідальних роботах, газоелектрозварника, а також  робітника зайнятого на особливо важких і відповідальних роботах, газоелектрозварника, при виконанні ручних електрозварювальних і газозварювальних  робіт (далі – газоелектрозварник).

1.3. До роботи газоелектрозварником допускаються особи, які досягли 18-річного віку, визнані придатними для даної роботи медичною комісією, пройшли спеціальне навчання безпечних методів і прийомів ведення робіт і мають кваліфікаційне посвідчення, та мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ. Пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж з питань пожежної безпеки та інструктаж на робочому місці з безпечних прийомів виконання робіт і допущені до самостійного виконання робіт.

1.4. За даною інструкцією газоелектрозварник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та газоелектрозварника, і в графе  "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата допуску до роботи.

1.5. За невиконання даної інструкції газоелектрозварник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6.   Газоелектрозварник повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.6.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником.

1.6.5. Вміти надавати першу долікарську  допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.7. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.6.8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не передбачена технологічним процесом.

1.6.9. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.7.   Паління дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на газоелектрозварника:

- зварювальні аерозолі;

- недостатня освітленість робочої зони;

- несправність інструмента, обладнання, пристосувань;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання (електроустановок);

- рухомі машини, механізми, незахищені рухомі частини устаткування.

1.9. Газоелектрозварник повинен протягом усього робочого дня тримати в порядку і чистоті робоче місце, не захаращувати проходи до нього матеріалами та конструкціями.

Находитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

1.10. Забороняється проводити зовнішні газоелекторзварювальні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледі, туману, при вітрі силою 15 м/сек і більше.

1.11. Електрозварювальну установку включати в електромережу тільки за допомогою пускового пристрою.

Кабель (електропроводку) слід розміщувати на відстані не менше 1 м від трубопроводів кисню та ацетилену.

1.12. Відстань від місця проведення електрозварювальних робіт до місця встановлення балонів з газом та легкозаймистих матеріалів повинна бути не менша за 10 м.

1.13. Забороняється зберігати легкозаймисті матеріали та вибухонебезпечні речовини в приміщеннях для зварювання.

1.14. У закритих приміщеннях і всередині ємностей газоелектрозварник повинен працювати при наявності припливно-витяжної вентиляції.

1.15. Виконувати газоелектрозварювальні роботи на висоті з риштувань та інших засобів підіймання дозволяється тільки після перевірки керівником робіт їх міцності і стійкості, а також після вживання заходів, що попереджають спалахування настилів, падіння розплавленого металу і огарків електродів на працюючих або людей, які проходять поблизу.

Забороняється використовувати випадкові опори.

1.16. Електродотримач має бути заводського виготовлення, легкий, забезпечувати надійне затиснення і швидку зміну електродів без дотику до струмоведучих частин і бути справний.

Держак повинен бути виконаний з теплоізоляційного діелектричного матеріалу. Забороняється застосовувати електродотримачі з підвідним проводом у держаку при силі струму 600 А та більше, а також ручний інструмент, що має:

– вибої, відколи робочих кінців;

– задирки та гострі ребра в місцях затискання рукою;

– тріщини та відколи на затилковій частині.

1.17. Забороняється протирати деталі перед зварюванням бензином або гасом.

1.18. Необхідно стежити, щоб руки, взуття та одяг були завжди сухі.

1.19. Газові балони повинні мати сигнальне забарвлення з вказаним найменуванням газу, що їх заповнює.

1.20. Електричне освітлення робочих місць повинно бути вибухобезпечним.

1.21. Газоелектрозварник забезпечується спецодягом: костюм брезентовий; рукавиці брезентові; черевики шкіряні; куртка утеплена; штани утеплені; рукавички діелектричні; щиток захисний; захисні окуляри закритого типу; каска.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи газоелектрозварник повинен:

– надіти спецодяг, спецвзуття, застебнути манжети рукавів. При цьому куртка не повинна бути заправлена в брюки, а брюки мають бути випущені поверх черевиків;

2.1.2. Одержати індивідуальні засоби захисту, які необхідно використовувати за призначенням:

- щиток електрозварника – для захисту від бризок розплавленого металу, від дії променів електричної дуги;

- захисні окуляри – при проведенні газозварювальних робіт;

- запобіжний пояс – при роботі на висоті, всередині ємності;

- шланговий протигаз – для роботи всередині закритих резервуарів при наявності аерозолю, газу, пилу;

- каску з дво- і тришаровими підшоломниками – для захисту голови від падіння предметів;

- азбестові і брезентові нарукавники – для захисту від бризок розплавленого металу при стельовому зварюванні;

- окуляри захисні із світлофільтром марки “В”, “Г”;

2.1.3. Оглянути і упорядкувати робоче місце і проходи поблизу нього, звільнити від зайвих предметів і легкозаймистих матеріалів. Підлога на робочому місці повинна бути суха.

2.1.4. Перевірити ізоляцію зварювальних проводів, переконатись у наявності заземлення електрозварювальної установки та надійності з’єднання всіх контактів;

2.1.5. Переконатись, що поблизу місця зварювання немає легкозаймистих і пальних матеріалів.

2.2. Забороняється виконувати зварювальні роботи на посудинах, що перебувають під тиском.

2.3. До початку зварювання деталі (конструкції) повинні бути надійно закріплені.

2.4. Забороняється залишати без догляду електродотримач під напругою, а також працювати при несправності зварювального агрегату, зварювальних проводів, електродотримача або шолома-маски (щитка).

2.5. Перед початком газового зварювання перевірити:

– щільність і міцність приєднання газових шлангів до пальника (різака) та редукторів за допомогою спеціальних хомутів;

– справність пальника (різака), редуктора і шлангів;

– справність манометрів на редукторах, наявність пломб;

– справність захисних окулярів.

2.6. Зварювання при ремонті резервуарів з-під пально-мастильних матеріалів починати тільки після обробки їх 15–20%-ним розчином каустичної соди або продуванням сухою парою з наступною перевіркою вмісту небезпечних речовин у зазначених ємностях.

До початку зварювальних робіт у приміщеннях перевірити наявність і справність вентиляції.

2.7. Якщо виявлено несправності, які не можна усунути власними силами, необхідно негайно повідомити керівника структурного підрозділу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання електрозварювальних робіт необхідно закривати обличчя щитком із світлофільтрами для захисту очей та обличчя від дії променів електричної дуги, а також бризок розплавленого металу.

3.2. Під час виконання газозварювальних робіт для захисту очей необхідно користуватися  захисними окулярами.

3.3. Забороняється користуватись одягом і рукавицями, забрудненими мастилом, бензином, гасом.

3.4. Місце газоелектрозварювальних робіт має бути обладнане засобами пожежогасіння (вуглекислотними вогнегасниками, водою, піском).

3.5. Забороняється захаращувати доступи і проходи до протипожежного інвентарю, вогнегасників, пожежних кранів і гідрантів.

3.6. Газоелектрозварювальні роботи за межами зварювальної ділянці й майстерні можна виконувати тільки після одержання наряд-допуску.

3.7. Забороняється:

– різати і зварювати метал у висячому положенні;

– вести зварювальні роботи з приставних драбин.

3.8. Перед проведенням зварювальних робіт на газобалонному автомобілі (газодизельному) газ необхідно випустити, а балони продути інертним газом і повідомити про це керівника робіт.

3.9. Зварювання при ремонті ємності з-під пально-мастильних матеріалів треба робити після обробки їх 15–20%-ним розчином каустичної соди або продуванням сухою парою з наступною перевіркою вмісту небезпечних речовин в ємності за допомогою газоаналізатора.

Зварювання проводити при відкритих кришках.

3.10. Під час проведення електрозварювальних робіт безпосередньо на автомобілі електрозварник повинен спочатку заземлити раму або кузов автомобіля. Якщо зварювання ведеться безпосередньо близько від паливного бака, закрити його листом заліза чи азбесту від попадання іскор.

3.11. Забороняється вести зварювання трубопроводів, посудин і резервуарів, які перебувають під тиском, незалежно від того, яким газом або рідиною вони заповнені.

3.12. Виконувати зварювання або різання будь-яких частин електрообладнання можна тільки в тому випадку, якщо вони спочатку знеструмлені та вжито заходів, які не допускають їх включення при зварюванні та різанні.

При зварюванні та різанні поблизу струмоведучих пристроїв місця роботи слід обгородити щитами.

3.13. При різанні деталей, ферм, балок, станин, металевого брухту необхідно вживати заходів проти падіння відрізаних частин на тих, хто працює.

3.14. Під час проведення електрозварювальних робіт забороняється розкидати недогарки.

3.15. Зварювальний агрегат необхідно підключити до живильної мережі через індивідуальний рубильник проводом відповідного перерізу згідно з інструкцією по експлуатації зварювальних агрегатів.

3.16. Підключати до електромережі і відключати від неї електрозварювальні установки, а також ремонтувати їх повинні тільки електрослюсарі. Забороняється виконувати ці операції газоелектрозварнику.

3.17. Газоелектрозварникові забороняється:

– дивитись самому і дозволяти дивитись іншим на електрозварювальну дугу без захисних окулярів, щитів;

– працювати з щитком, окулярами, які мають щілини і тріщини;

– працювати на електрообладнанні з оголеними проводами та відкритими струмоведучими частинами;

– послідовне включення у заземлюючий провідник кількох електрозварювальних установок.

3.18. Зварювальну установку слід заземляти до включення її в електромережу.

Металеві частини зварювальних установок, що не перебувають під напругою під час роботи, повинні бути заземлені.

Над клемами зварювальних трансформаторів мають бути козирки і надписи: “Висока сторона”, “Низька сторона”.

3.19. Зварювальні установки на час їх пересування мають бути відключені від мережі.

3.20. Забороняється застосування електрозварювальних проводів з пошкодженим обплетенням чи ізоляцією.

Жили зварювальних проводів слід з’єднувати опресовуванням, зварюванням, паянням або спеціальними затискачами (при обов’язковому відключенні електроенергії).

3.21. Забороняється використовувати як зворотний провід контур заземлення, труби санітарно-технічних мереж (водопровід, газопровід та ін.), металеві конструкції будівель і технологічного устаткування.

3.22. Напруга холостого ходу джерел зварювального струму не повинна перевищувати максимальні значення, вказані в паспорті зварювального обладнання.

3.23. Про всі випадки обривання проводів, несправності заземлюючих пристроїв та інші пошкодження електрообладнання електрозварник повинен негайно повідомити керівника робіт.

3.24. Балоні з ацетиленом і киснем необхідно встановлювати вертикально, міцно прикріплювати їх хомутами або ланцюгами і оберігати від ударів та падіння.

Балони необхідно встановлювати на відстані не менше 1м від приладів опалення і 5 м від джерел тепла.

На ділянці і в майстерні, де проводиться газополум'яна обробка, забороняється мати більше одного запасного наповненого балона на кожний пост.

3.25. Забороняється встановлювати балони з газом в проходах, проїздах, на сходових площадках, а також у місцях скупчення людей і в неосвітлених місцях.

3.26. Довжина шлангів для газового зварювання не повинна перевищувати 20 м.

Забороняється застосовувати шланги з дефектами, а також підмотувати їх ізоляційною стрічкою або іншими матеріалами. Мінімальна довжина стикованих шлангів повинна бути не менше 3 м.

Шланги на приєднаних ніпелях апаратури (пальники, різаки, редуктори та ін.) необхідно закріплювати надійно.

Шланги необхідно застосовувати відповідно з їх призначенням. Забороняється:

– використовувати кисневі шланги для подачі ацетилену і навпаки;

– сплющувати, скручувати і перегинати шланги при їх укладанні, а також користуватись замасленими шлангами.

Шланги при газовому зварюванні необхідно підвішувати, щоб запобігти можливим пошкодженням. Забороняється розміщувати їх у проходах і проїздах, а також ближче 1 м від вогню та електропроводу.

3.27. Після зняття ковпака з газових балонів необхідно перевірити:

– справність різьбового з’єднання штуцера і вентиля;

– наявність і справність ущільнювальної шкіряної прокладки в гнізді приєднувального штуцера ацетиленового балона.

Забороняється знімати ковпак з балона за допомогою зубила та молотка або інших засобів, які можуть викликати іскру.

3.28. Для відкривання вентиля ацетиленового балона і для укріплення на ньому редуктора необхідно мати спеціальний торцевий ключ.

3.29. Забороняється:

– забруднення кисневих балонів маслом;

– торкатись їх забрудненими маслом руками, бо навіть незначна кількість масла (жиру) у сполуці з киснем може викликати вибух.

3.30. При приєднанні редуктора до кисневого балона оглянути вхідний штуцер і накидну гайку редуктора, переконатись у справності нарізки гайки, у відсутності слідів масла та жирів, а також у наявності і справності ущільнювальної фібрової прокладки і фільтра на вхідному штуцері редуктора.

3.31. Забороняється користуватись редуктором з несправною нарізкою в накидній гайці, несправними манометрами, манометрами з простроченими строками випробування їх.

3.32. Для продування штуцера балона газозварник повинен плавно на короткий час відкрити вентиль на чверть або половину оберту для видалення сторонніх частинок. Відкриваючи вентиль, необхідно стояти осторонь струменя газу.

3.33. При запалюванні ручного пальника або різака спочатку необхідно трохи відкрити вентиль кисню, потім відкрити вентиль ацетилену і тільки після короткочасного продування шлангів запалити пальну суміш газів. При гасінні – навпаки: спочатку закрити вентиль ацетилену, потім – вентиль кисню.

3.34. Забороняється змащувати мастилом редуктор, пальник, різак і братися за них руками в мастилі, а також зберігати біля них замащені обтиральні матеріали.

3.35. При перегріві пальника (різака) необхідно припинити роботу, а пальник (різак) погасити і охолодити до повного остигання. Для охолодження пальника необхідно мати посуд з чистою холодною водою без слідів мастила.

Під час перерв у роботі для підвішування погашених пальників необхідно користуватися стояком з гаком або вилкою.

3.36. При перервах у роботі полум’я пальника необхідно погасити, а вентилі на пальнику – щільно закрити. При тривалих перервах у роботі (обідня перерва тощо), крім вентилів на пальнику та різаку, слід закрити вентилі на кисневих та ацетиленових балонах, а гвинти редукторів вивернути до звільнення пружини.

3.37. Перевозити кисневі та ацетиленові балони необхідно тільки на ресорних транспортних засобах, а також на спеціальних ручних візках.

У літній час підготовлені до роботи кисневі та ацетиленові балони необхідно захищати від дії сонячних променів і установлювати на спеціальних підставках осторонь від проходів та інших предметів.

3.38. Відбір газу з балонів повинен проводитися до залишкового тиску не нижче 0,05 МПа.

3.39. Забороняється виходити із запаленим пальником або різаком за межі робочого місця, а також підніматися з ними по трапах, риштуваннях.

3.40. Не працювати на встаткуванні, пристосуваннях й електроінструментом без інструктажу з охорони праці й дозволу керівника структурного підрозділу якому він підпорядкований (керівника робіт).

3.41. Під час руху по сходах приміщень, не поспішати, йти спокійно, тримаючись рукою за перила.

3.42. Про всі помічені несправності на робочому місце, або недоліки, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівника структурного підрозділу якому він підпорядкований (керівника робіт).

4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні електрозварних робіт:

-  відключити електрозварювальну установку від джерел електроенергії;

-  проводи, обладнання, інструменти і пристрої прибрати у відведене для них місце.

4.2. По закінченні газозварювальних  робіт:

– при горінні пальника або різака спочатку закрити вентиль ацетилену, а потім – вентиль кисню;

– закрити вентилі на балонах, випустити газ з усіх комунікацій і звільнити затискні пружини редукторів;

– відвернути шланги і редуктор, завернути на балоні ковпак;

– на порожніх балонах зробити напис: “Порожній”;

– балони з навернутими на них запобіжними ковпаки відвезти у спеціальні шафи поза приміщенням, поставивши у відповідне газу відділення.

4.3. Прибрати пальник, різак, редуктор, шланги, інструмент і пристрої у відведене місце.

4.4. Провітрити приміщення.

4.5. Виключити вентиляцію.

4.6. Упорядкувати робоче місце, прибрати обрізки з проходів, скласти деталі у відведеному місці.

4.7. Повідомити керівника робіт про закінчення робіт і про всі неполадки під час проведення роботи.

4.8. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися.

Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

Забороняється мити руки маслом, гасом, бензином, витирати руки ганчір'ям, забрудненими ошурками.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації електрогазозварник повинен вимкнути струм у разі:

– пожежі в зоні роботи;

– травми, що трапилась з кимсь із робітників;

– ураження електричним струмом.

5.2. При виявленні витоку газу з газових балонів, електрогазозварник повинен негайно припинити роботу, усунути витік газу, провітрити приміщення і установити причину його виникнення.

Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газових балонів.

Перевіряти витікання газу дозволяється тільки мильним розчином.

5.3. В разі загоряння шланга електрогазозварник повинен швидко перегнути його біля місця, що горить, з боку редуктора і закрити вентиль балона.

5.4. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння. Електричну проводку, що горить, електроприлади і т. ін. можна гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском чи грубошерстою тканиною. Про пожежу негайно повідомити адміністрацію та викликати пожежну команду по телефону 0-101.

5.5. При нещасному випадку електрогазозварник повинен подати першу медичну допомогу, повідомити адміністрацію і викликати швидку медичну допомогу

0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.6. Надання першої долікарської допомоги.

5.6.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.6.2. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочування борною кислотою.

5.6.3. Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому випадку – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.6.4. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язочним матеріалом, складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововитратах треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.6.5. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно під час видиху туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи по оживленню (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |