ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   №  11

для робітника, зайнятого ремонтом та виготовленням

меблів та інших виробів з деревини

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи університету.

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для робітника, зайнятого ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з деревини (далі – столяр).

1.3. До роботи столяром допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд та визнані придатними для виконання зазначеної роботи, та спеціальне навчання для роботи на верстатах. Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт, з питань пожежної безпеки і допущені до самостійного виконання робіт.

1.4. За даною інструкцією столяр інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». В журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника якого інструктують, і в графе  "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата допуску до роботи.

1.5. За невиконання вимог даної інструкції столяр несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6.   Столяр повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.6.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.

1.6.5. Вміти надавати першу долікарську  допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.7. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.6.8. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.6.9. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.10. Не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.6.11. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.6.12. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце. Не захаращувати проходи.

1.6.13. Знаходячись на будівельному майданчику, користуватись захисною каскою.

1.7.   Паління дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях.

1.8. Головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які можуть діяти на столяра:

- порізи, удари рук при неправильному користуванні ручним інструментом та при його несправності;

- пошкодження та засмічення очей шматками матеріалів, що відлітають, тирсою та інше;

- ушкодження при неправильному перенесенні та складуванні матеріалів;

- порізи пальців та пошкодження очей при неправильному загостренні інструменту;

- ураження електрострумом при користуванні електроінструментом.

1.9. До роботи на деревообробних верстатах допускаються столяри віком не молодше 18 років, навчені за спеціальною програмою, які мають посвідчення про навчання та проінструктовані з безпечних прийомів роботи на кожному з них.

Біля кожного верстата повинна бути інструкція з його безпечної експлуатації.

1.10. Рукоятки ручного інструменту повинні бути виготовлені з деревини твердих та в'язких порід. Інструменти повинні бути справними та щільно насадженими на рукоятки.

1.11. Забороняється опирати матеріали та вироби до огорож та елементів тимчасових та капітальних споруд.

1.12. Находитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

1.13. Крім даної інструкції, столяр повинен також керуватись інструкцією заводу-виготовлювача з безпечної експлуатації верстата, на якому працює.

1.14. Столяр забезпечується спецодягом: костюм бавовняний; рукавиці комбіновані; черевики.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.1. Одягти спецодяг, застібнутися, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, одягти головний убір.

2.3. Перевірити наявність, справність інструменту і розкласти його в порядку, зручному для роботи.

2.4. Дерев'яні рукоятки інструментів, пристосувань, які застосовуються, повинні бути виготовлені з деревини твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.

2.5. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має:

- вибої, відколи робочих кінців;

- задирки і гострі ребра на бокових гранях в місцях затиску рукою;

- тріщини і відколи на потиличній частині.

- сучки, задирки, тріщини на дерев'яних поверхнях ручок;

- наклепи на поверхнях.

2.6. Перед роботою на деревообробному верстаті треба перевірити:

- наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструмента;

- пускові і гальмові пристрої верстата;

- наявність і справність огородження і захисних пристосувань, надійність закріплення різального інструменту.

2.7. Перевірка справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв, захисного заземлення, огородження проводиться візуально.

2.8. При виявленні несправностей інструменту, обладнання верстата, не приступаючи до роботи, необхідно повідомити про це керівника робіт.

2.9. Відрегулювати освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітлена, а світло не засліплювало очі.

2.10. При роботі на інших верстатах необхідно пройти інструктаж з безпечної роботи на них.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, що доручена.

3.2. Стежити за станом проходів і підходів до робочого місця.

3.3. Підтримувати чистоту й порядок на робочому місці.

3.4. Інструменти зберігати у спеціально відведених місцях.

3.5. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.6. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору.

3.7. При розпилюванні матеріалу під кутом треба застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.8. Забороняється:

3.8.1. Залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі.

3.8.2. Розпилювати матеріал на коліні, ставити руку або палець у пропилі для напрямку пилки по рисці.

3.8.2.Очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.8.4. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для просування заготівель довжиною менше 60 см.

3.9. Забороняється працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.10. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

3.11. При застосуванні електрорубанків необхідно:

- переміщати рубанок по прямій лінії, без перекосів;

- стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, і періодично прочищати їх.

3.12. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід тільки при наявності огороджуючого кожуха абразивного круга, підручника і захисного екрана.

3.13. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердла руками, працювати в рукавицях;

- обробляти зледенілий, забруднений матеріал;

- подавати оброблюваний матеріал ривками;

- складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огородженні;

- знімати або встановлювати огородження частин, що рухаються;

- гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду верстати, інструмент;

- чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт, підтягувати гайки на ходу.

3.14. Столярні роботи на висоті 1 м над землею або перекриттям повинні виконуватися тільки при наявності огородження. Для роботи на висоті використовувати тільки надійні опори для підмащування.

3.15. У випадку недоцільності пристрою лісів чи риштовання столяр на висоті зобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом; місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути зазначені керівником робіт .

3.16. Забороняється виконувати столярні роботи в неосвітлених чи затемнених місцях.

3.17. Навішення віконних плетінь і дверних полотнин слід робити до установки їх у прорізи.

3.18. Установлювати столярні вироби слід з інвентарних пересувних столиків; забороняється установлювати вироби з приставних драбин.

3.19. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи на лісах під час грози, ожеледі, туману, при вітрі силою 15 м/с і більше.

3.20. Не відволікати працюючих розмовами.

3.21. Не працювати на встаткуванні, пристосуваннях й електроінструментом без інструктажу з охорони праці й дозволу керівника робіт.

3.22. Під час руху по сходах приміщень, не поспішати, йти спокійно, тримаючись рукою за перила.

3.23. При якій або несправності або недоліках, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівнику робот.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстати, електроінструмент, пристосування від електромережі.

4.2. Прибрати робоче місце від стружки і тирси.

4.3. При роботі на верстатах протерти і змастити частини, що труться (при відключеному від електромережі верстаті).

4.4. Протерти інструмент, скласти його у спеціально відведене місце.

4.5. 3няти спецодяг, вимити обличчя, руки з милом, при можливості прийняти душ.

4.6. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.7. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку може бути: порушення правил охорони праці під час обробці деревини; несправність ручного і електрифікованого інструменту; відсутність, несправність або невикористання засобів індивідуального захисту; ураження електричним струмом, поранення; затягування недбало одягнутого одягу рухомими частинами верстата, що під час роботи рухаються; відліт осколків деревини та інше.

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть привести до аварії, нещасного випадку (поява специфічного запаху горілої гуми чи диму, при доторканні до металевих частин відчувається наявність електроструму, появі стороннього шуму, ввідключенні електроенергії та інше), необхідно негайно зупинити верстат, відключивши його від електромережі.

5.3. Огородити небезпечну зону,  залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.4.  Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.5. Якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікарську допомогу і викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.6. Надання першої долікарської допомоги.

5.6.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.6.2. Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому випадку – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.6.3. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язочним матеріалом, складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововитратах треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.6.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно під час видиху туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи по оживленню (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.6.5. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

5.7. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння. Електричну проводку, що горить, електроприлади і т. ін. можна гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском. При необхідності викликати пожежну частину по телефону 0-101.

5.8. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |