Практична робота

Тема: Екологічная безпека водних об`єктів. Екологічна безпека питної води.

Контрольні запитання:

1. Відбір проб води та доних відкладень для аналізу.

2. Експрес-методи аналізу якості води.

3. Лабораторні методи виявлення присутності у воді важких металів та органічних

забруднюючих речовин.

4. Техногенна евтрофікація води. Причини та наслідки.

5. Основні санітарно-гігієнічні показники якості води.

6. Розрахунок коефіцієнту екологічної небезпеки (Кен) та сумарного техногенного забруднення

води (Zc).

7. Використання біологічних тестів для оцінки токсичності та мутагенності питної води.

8. Показники біологічного забруднення води: колі-індекс, колі-титр.

Завдання 1. Аналіз хімічного складу питної води з кранів міської водопроводної мережі показав присутність у воді пестицидів в наступних концентраціях: атразина – 0,00002 мг/л; алдрина – 0,015 мкг/л; паратіона – 0,00006 мг/л. На підставі відповідних розрахунків зробіть висновок щодо придатності даної питної води до споживання. ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Таблиця 1.

Санітарно-хімічні показники безпеки та якості питної води*

(*у відповідності до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПiН 2.2.4-171-10, наказ Міністерства охорони здоровья України № 400 від 12.05.2010)

| № | Речовина: | ГДК, мг/л |  | № | Речовина: | ГДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марганець | 0,05 |  | 21. | Нікель | 0,02 |
| 2. | Мідь | 1,0 |  | 22. | Селен | 0,01 |
| 3. | Поліфосфати | 3,5 |  | 23. | Хром | 0,05 |
| 4. | Хлор залишковий | 0,5 |  | 24. | Бензапірен | 0,005 |
| 5. | Цинк | 1,0 |  | 25. | Дибромхлорметан | 10 |
| 6. | Алюміній | 0,20 |  | 26. | Пестициди (окрім алдрина, диелдри-на, гептахлорида) | 0,0001 (кожний) |
| 7. | Амоній | 0,5 |  | 27. | Алдрин, диелд-рин, гептахлорид | 0,03 мкг/л (кожний) |
| 8. | Кадмій | 0,001 |  | 28. | Пестициди (всього) | 0,0005 |
| 9. | Поліакриламід залишковий | 2,0 |  | 29. | Тригалогенметани (всього) | 100 |
| 10. | Молібден | 0,07 |  | 30. | Феноли леткі | 0,001 |
| 11. | Нітрати | 50,0 |  | 31. | Хлорфеноли | 0,0003 |
| 12. | Нітрити | 0,5 |  | 32. | Берилій | 0,0002 |
| 13. | Ртуть | 0,0005 |  | 33. | Бор | 0,5 |
| 14. | Свинець | 0,01 |  | 34. | Стронцій | 7,0 |
| 15. | Мишьяк | 0,01 |  | 35. | Сурьма | 0,005 |
| 16. | Формальдегід | 0,05 |  | 36. | Цианіди | 0,05 |
| 17. | Хлороформ | 60 |  | 37. | Бензол | 0,001 |
| 18. | Нафтопродукти | 0,1 |  | 38. | 1,2-дихлоретан | 3,0 |
| 19. | Кобальт | 0,1 |  | 39. | Тетрахлорвуглець | 2,0 |
| 20. | Поверхнево-активні речовини, аніонні | 0,5 |  | 40. | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума) | 10,0 |

*Сума тригалогенметанів встановлюється як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану, бромдихлорметану.

Завдання 2. Для оцінки рівня біологічного забруднення води, 0,3 мл проби води нанесли в чашку Петрі з поживним середовищем, яке містить лактозу. Через 24 години в термостаті при +430С виросло 11 колоній бактерій. Забарвлення за Грамом показало, що серед них присутні 9 грам-негативних колоній. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр для даної води і оцініть її придатність для використання в якості питного джерела. __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

*Колі-титр – це показник якості води, що вказує яка кількість бактерій кишкової палички присутня в 1000 мл води. Колі-індекс – це показник якості води, що вказує в якій кількості води знаходиться 1 бактерія кишкової палички.

Завдання 3. Дані про концентрацію важких металів та алюмінію в питній воді колодязів в селищі Дмитрівка, а також інформація про природний фоновий вміст цих хімічних елементів на даній території та значення їх гранично допустимих концентрацій у воді колодязів наведені в таблиці 2.

А) Розрахуйте покомпонентний та сумарний коефіцієнти екологічної небезпеки присутності важких металів та алюмінію в питній воді с. Дмитрівка, отримані дані внесіть до таблиці 2 і зробіть висновок про можливість споживання питної води з колодязів даного населеного пункта.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Б) Встановіть рівень антропогенного забруднення питної води важкими металами та алюмінієм за сумарним показником забруднення, використовуючи нормативи, наведені в таблиці 3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Таблиця 2.

Показники забруднення питної води важкими металлами та алюмінієм в с. Дмитрівка

| № | Хімічний елемент | Ci | Cф | Kci | ГДКi | Кен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цинк (Zn) | 2,7 | 3,1 |  | 5 |  |
| 2. | Марганець (Mn) | 0,05 | 0,03 |  | 0,1 |  |
| 3. | Мідь (Cu) | 0,1 | 0,15 |  | 1 |  |
| 4. | Залізо (Fe) | 0,02 | 0,02 |  | 0,3 |  |
| 5. | Кадмій (Cd) | 0,0004 | 0,0005 |  | 0,001 |  |
| 6. | Свинець (Pb) | 0,03 | 0,02 |  | 0,1 |  |
| 7. | Алюміній (Al) | 0,39 | 0,31 |  | 0,5 |  |

Де: Ci – вміст хімічного елементу в гідрологічному об`єкті, який досліджується (мг/кг); Cф – природний фон (природна концентрація) хімічного елемента (мг/кг); Kci – коефіцієнт концентрації хімічного елемента; ГДКi – гранично допустима концентрація i-го хімічного елемента в питной воді колодязів (мг/кг); Кен – коефіцієнт екологіної небезпеки i-го хімічного елемента.

Розрахунки коефіцієнту екологічної небезпеки присутності хімічного елемента у воді:

Кен = _Сi__

ГДКi

де Кен – коефіцієнт екологічної небезпеки присутності  i-го хімічного елементу у воді; Сi – вміст i-го хімічного елемента в гідрологічному об`єкті, який досліджується; ГДКi – гранично допустима концентрація i-го хімічного елемента у воді колодязів.

В нормі, сума коефіцієнтів екологічної небезпеки присутності хімічних елементів з подібним механізмом дії не повинна перевищувати одиниці, т.т., в нормі: Кен  1 або

Сi/ГДКi + Сj/ГДКj + … + Сk/ГДКk  1.

Розрахунок коефіцієнту концентрації хімічного елементу у воді:

Ксi = Сi

Сф

де Ксi – коефіцієнт концентрації i-го хімічного елемента; Сi – вміст хімічного елемента в гідрологічному об`єкті, який досліджується; Сф – природний фон (природна концентрація) i-го хімічного елемента.

Розрахунок сумарного показника забрудненості води:

Zc=(Kci)-(n-1)

де: Zc – сумарний показник забрудненості природного компонента (грунтів, води, повітря, біоти); Kci – коефіцієнт концентрації i-го хімічного елемента; n – загальна кількість хімічних елементів, які враховувались в даному дослідженні.

Таблиця 3.

Рівень антропогенного забруднення води за сумарним показником забруднення

| Значення сумарного показника забруднення, Zc: | Рівень забруднення води: |
| --- | --- |
| Менше ніж 10 | Слабке забруднення |
| 10 - 30 | Середнє забруднення |
| 31 - 100 | Високе забруднення |
| Більше ніж 100 | Дуже високе забруднення |

Література:

1. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".  2010. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10

2. N 4630-88, 04.07.1988, Правила, Норми, Органи влади СРСР Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. СанПіН 4630-88. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1076.772.0.

3. 28. ДСТУ 4077-2001. Якість води. Визначення pH (ISO 10523:1994, MOD).

4. ДСТУ 4173-2003. Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD).

5. ДСТУ 4174-2003. Якість води. Визначання хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD).

6. ДСТУ EN 1420-1:2004. Якість води. Визначання впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Оцінювання води в трубопровідних системах на запах. - Частина 1. Метод випробування (EN 1420-1:1999, IDT).

7. ДСТУ EN 1484-2003. Дослідження води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT).

8. ДСТУ ISO 6332-2003. Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1, 10 - фенатроліну (ISO 6332:1988, IDT).

9. ДСТУ ISO 6468-2002. Якість води. Визначення вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу "рідина - рідина" (ISO 6468:1996, IDT).

10. ДСТУ ISO 6703-1:2007. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT).

11. ДСТУ ISO 6777-2003. Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT).

12. ДСТУ ISO 6778-2003. Якість води. Визначання амонію. Потенціометричний метод (ISO 6778:1984, IDT).

13. ДСТУ ISO 7027-2003. Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDT).

14. ДСТУ ISO 7887-2003. Якість води. Визначання і досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDT).

15. ДСТУ ISO 9696-2001. Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела (ISO 9696:1992, IDT).

16. ДСТУ ISO 9963-1:2007. Якість води. Визначення лужності. - Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT).

17. ДСТУ ISO 10301-2004. Якість води. Визначання високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT).

18. ДСТУ ISO 10304-3:2003. Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. - Частина 3. Визначання хромату, йодиду, сульфіту, тіоціаніду та тіосульфату (ISO 10304-3:1997, IDT).

19. ДСТУ ISO 10304-4:2003. Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинної хроматографії. - Частина 4. Визначання хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення (ISO 11885:1996, IDT).

20. ДСТУ ISO 11885-2005. Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (ISO 6777:1984, IDT).

21. ДСТУ ISO 17993:2008. Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDT).

22. Методичні вказівки. Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів, затверджені наказом МОЗ від 30.05.2007 N 284.

23. Методичні вказівки. МВ 10.2.1-113-2005. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води, затверджені наказом МОЗ від 03.02.2005 N 60.

24. Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00. Санітарно-паразитологічні дослідження води питної.

25. Методичні вказівки N 0052-98 Газохроматографічне визначення тригалогенметанів (хлороформу) у воді, затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.02.99 N 2.

26. Методичні рекомендації. МР 10.10.2.1-137-2007. Застосування тестових наборів COLILERTR-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води, затверджені наказом МОЗ від 24.01.2007 N 24.

27. Методичні рекомендації. МР 10.10.21-155-2008. Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disk та SimPlate, затверджені наказом МОЗ від 14.03.2008 N 138.

28. Руководящий документ. РД 52.24.66-88. Методические указания по определению содержания галогенорганических пестицидов и их метаболитов в поверхностных водах.

29. Руководящий документ. РД 52.24.81-89. Методические указания по определению массовой концентрации цинка, меди, марганца, железа в природных водах атомно-абсорбционным методом с атомизацией пробы в пламени.

30. Руководящий документ. РД 52.24.473-95. Газохроматографическое определение летучих ароматических углеводородов в водах.

31. Руководящий документ. РД 118.02.28.88. Методика фотометрического определения мышьяка (III) и мышьяка (V).

Практична робота

Тема: Забруднення акваторії стічними водами, які містять органічні речовини

Контрольні запитання:

1. Методики визначення присутності органічних забруднюючих речовин в воді.

2. Вплив органічних забруднюючих речовин на біоту аквальних екосистем.

3. Поняття «сапробності» водоймища. Олігосапробні, мезосапробні, полісапробні водойми.

4. Показник хімічного зв’язування кисню (ХЗК).

5. Показник біологічного споживання кисню (БСК).

6. Екологічні нормативи  якості природних та стічних вод за показниками ХЗК та БСК.

Завдання 1. Розрахуйте допустимий рівень забруднення стічних вод органічними речовинами за показником БСК, якщо час від моменту скидання стічних вод до їх приходу до місця водозабору - 2 доби.

ГДК води в пунктах водозобору за показником БСК становить 6 мг/л.

1) Проведіть розрахунки:

а) для літнього скидання стічних вод (t0 води в річці +200С): _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) для зимового скидання стічних вод (t0 води в річці 00С): __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Зробіть висновок про необхідність коректування склдаду стічних вод протягом року для

скидання в дану акваторію: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Як змінюються вимоги до показника БСК стічних вод в залежності від відстані від місця скидання стічних вод до пункта водозабору? ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Величину БСК для стічних вод розраховують, використовуючи наступну формулу:

БСКстіч.вод = БСКГДК

10-КТ

Де: БСКстіч.вод. – показник БСК для стічних вод, яки скидаються до водойми; БСКГДК – гранично допустимі значення БСК у воді, яка використовується для водозабора; 10-КТ – коефіцієнт, який характеризує швидкість окислення органічних речовин у воді: К – константа швидкості процесу окислення органічних речовин, яка залежить від температури води, Т – час, за який вода надходить до пункту водозабора (значенняя К та Т знайдіть по таблицям 1 і 2, відповідно).

Таблиця 1.

Величина константи швидкості процесів окислення при різних температурах води

| t0 С | К | t0 С | К | t0 С | К | t0 С | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,04 | 12 | 0,07 | 20 | 0,10 | 26 | 0,13 |
| 5 | 0,05 | 15 | 0,08 | 22 | 0,11 | 28 | 0,14 |
| 9 | 0,06 | 18 | 0,09 | 24 | 0,12 | 29 | 0,15 |

Таблиця 2.

Значення величини 10-КТ  при змінних значеннях К і Т (в добах)

| Константа швидкості окислення речовин, К: | Час за який вода доходить до пункту водозабора, доби, Т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 0,04 | 0,977 | 0,955 | 0,912 | 0,871 | 0,832 | 0,794 | 0,759 | 0,692 | 0,631 | 0,575 |
| 0,06 | 0,966 | 0,933 | 0,871 | 0,813 | 0,759 | 0,708 | 0,661 | 0,575 | 0,501 | 0,437 |
| 0,08 | 0,955 | 0,912 | 0,832 | 0,759 | 0,692 | 0,631 | 0,575 | 0,479 | 0,398 | 0,331 |
| 0,10 | 0,944 | 0,891 | 0,794 | 0,708 | 0,631 | 0,572 | 0,501 | 0,398 | 0,316 | 0,251 |
| 0,12 | 0,933 | 0,871 | 0,759 | 0,661 | 0,575 | 0,501 | 0,436 | 0,331 | 0,251 | 0,191 |
| 0,14 | 0,922 | 0,851 | 0,724 | 0,617 | 0,525 | 0,447 | 0,322 | 0,275 | 0,200 | 0,145 |
| 0,16 | 0,912 | 0,832 | 0,692 | 0,575 | 0,479 | 0,398 | 0,331 | 0,229 | 0,159 | 0,110 |
| 0,18 | 0,903 | 0,823 | 0,661 | 0,537 | 0,437 | 0,355 | 0,288 | 0,191 | 0,126 | 0,083 |
| 0,20 | 0,891 | 0,794 | 0,631 | 0,501 | 0,393 | 0,316 | 0,251 | 0,158 | 0,100 | 0,063 |
| 0,22 | 0,881 | 0,776 | 0,603 | 0,468 | 0,363 | 0,283 | 0,219 | 0,132 | 0,079 | 0,049 |
| 0,24 | 0,871 | 0,759 | 0,575 | 0,437 | 0,331 | 0,251 | 0,191 | 0,110 | 0,063 | 0,036 |
| 0,26 | 0,861 | 0,741 | 0,550 | 0,407 | 0,302 | 0,224 | 0,166 | 0,091 | 0,050 | 0,025 |
| 0,28 | 0,851 | 0,724 | 0,525 | 0,380 | 0,275 | 0,199 | 0,145 | 0,076 | 0,050 | 0,021 |
| 0,30 | 0,841 | 0,708 | 0,501 | 0,355 | 0,351 | 0,178 | 0,126 | 0,063 | 0,032 | 0,016 |
| 0,40 | 0,794 | 0,631 | 0,398 | 0,251 | 0,158 | 0,100 | 0,063 | 0,025 | 0,010 | 0,006 |
| 0,50 | 0,750 | 0,565 | 0,316 | 0,178 | 0,100 | 0,056 | 0,032 | 0,010 | 0,003 | 0,001 |

Література:

1. Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту). 2012. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1369-12

2. http://www.ecolife.org.ua/data/tdata/td1-2-4.php

3. http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/026.asp

4. Гигиена, санология, экология: учебное пособие / под ред. Л. В. Воробьевой. - 2011. - 255 с.

5. http://uk.wikipedia.org/wiki/

Практична робота

Тема: Самоочищення аквальних екосистем

Контрольні запитання:

1. Шляхи самоочищення екосистем від забруднюючих речовин.

2. Механічне самоочищення екосистем.

3. Утримання забруднюючих речовин на геохімічних бар`єрах. Фізичні, хімічні та біологічні

бар`єри в екосистемах.

4. Деструкція забруднюючих речовин. Фізико-хімічна та біологічна деструкція.

5. Природні та антропогенні фактори, які впливають на швидкість самоочищення екосистем.

Завдання 1. Природний потенціал самоочищення поверхневих вод. Використовуючи інформацію, наведену на малюнку 1, дайте відповіді на наступні запитання:

1) Перерахуйте показники, які характеризують природну стійкість поверхневих вод до забруднення: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Для яких акваторій України встановлений найбільш високий природний потенціал самоочищення поверхневих вод? З якими гідрологічними та кліматичними факторами це пов`язано? ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Для яких акваторій України встановлений найменший природний потенціал самоочищення поверхневих вод? З якими гідрологічними та кліматичними факторами це пов`язано? ___________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 1. Природний потенціал самоочищення поверхневих вод України від природного та антропогенного забруднення (Барановський, Шищенко, 2002).

Завдання 2. В морській бухті, з площею поверхні води 0,43 км2 (або 430000 м2), відбувся аварійний викид 1 тони нафти. Скільки часу знадобиться для самоочищення акваторії бухти:

а) лише зарахунок деструкції вуглеводнів нафти мікроорганізмами (швидкість деструкції в даних кліматичних умовах становить 2 мг/м2 за добу).

б) за умов одночасної деструкції вуглеводнів нафти і мікроорганізмами, і шляхом фотохімічного розкладання (швидкість фотохімічного розкладання в даних кліматичних умовах - також становить приблизно 2 мг/м2 за добу).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. У відповідності до виробничого циклу, текстильне підприємство раз на три дні скидає в озеро (площа поверхні якого становить приблизно 70 000 м2), стічні води, які містять синтетичні поверхнево-активні речовини. І зокрема – алкілсульфати, в концентрації 0,25 кілограм. Чи дотримуються на підприємстві санітарних норм скидання алкілсульфатів у складі стічних вод, якщо відомо, що швидкість деструкції цієї речовини мікроорганізмами в воді озера становить біля 0,64 мг/м2 за добу. При цьому слід відзначити, що в кліматичних умовах даної місцевості не відбувається інтенсивного розкладання алкілсульфатів за рахунок фізико-хімічних факторів навколишнього середовища.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література:

1. Барановський В.А., Шищенко П.Г. Стійкість природного середовища. – К.: 2002. – 35 с.

2. Голубовская Э.К.. Биологические основы очистки воды. Учебное пособие. - М.: Высшая школа. - 268 с., 1978. учебника

3. http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=13056

4. Е.И. Гончарук. Коммунальная гигиена, 2006.

- 5. Калинин А.И., Семкович М.Я., Яковлев А.В. Процессы природного самоочищения воды и их моделирование. http://shungit.in.ua/index.php/isl/38-ochish.html
6. Остроумов С.А. Влияние синтетических поверхностно-активных веществ на гидробиологические механизмы самоочищения водной среды // Водные ресурсы 2004, т. 31. № 5. С. 546 – 555.