Практична робота

Тема: Оцінка рівня забрудненості атмосферного повітря

Завдання 1. Використовуючи результати аналізу вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в м. Херсоні, розрахуйте індекси забруднення атмосферного повітря (ІЗАi) для кожної речовини і встановіть ступінь екологічної небезпеки атмосферного повітря на даній території. Під час виконання роботи, заповніть таблицю 1.

Таблиця 1.

Рівень забрудненості атмосферного повітря м. Херсона

| Речовина: | Сфi | ГДКi | Клас небезпеки | ai | ІЗАi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.

Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Херсона («Доповідь про стан навколишнього середовища…», 2009).

| Речовина: | Сфi, середньорічний вміст мг/м3 |
| --- | --- |
| Оксид вуглецю | 1,45 |
| Диоксид азоту | 0,093 |
| Оксид азоту | 0,043 |
| Фенол | 0,0048 |
| Формальдегід | 0,0061 |

Таблиця 3.

Значення ГДК деяких небезпечних речовин в повітрі населених пунктів

| Речовина: | ГДК середньодобова, мг/м3 | ГДК максимальна разова, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Тверді речовини (пил) | 0,15 | 0,2 |
| Оксид сірки | 0,05 | 0,5 |
| Диоксид азоту | 0,04 | 0,085 |
| Оксид азоту | 0,06 | 0,4 |
| Оксид вуглецю | 3,0 | 5,0 |
| Амміак | 0,04 | 0,2 |
| Хлороводень | 0,2 | 0,2 |
| Цианістий водень | 0,01 | - |
| Оксид кадмію | 0,001 | - |
| Свинець | 0,0003 | 0,03 |
| Сірководень | 0,005 | 0,03 |
| Бензапірен | 0,000001 | - |
| Фенол | 0,003 | 0,01 |
| Формальдегід | 0,003 | 0,035 |
| Фтороводень | 0,005 | 0,2 |

Таблиця 4.

Клас небезпеки речовин

| Клас небезпеки речовин: | Ступінь небезпеки: | Величина ГДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| I | Надзвичайно небезпечні речовини | Менше 0,1 |
| II | Високонебезпечні речовини | 0,1-1,0 |
| III | Помірно небезпечні речовини | 1,0-10,0 |
| IV | Малонебезпечні речовини | Більше 10,0 |

Таблиця 5.

Значення константи небезпеки речовини (аi) для розрахунку значень ІЗА

| Класи небезпеки речовин: | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Константа аi | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

ІЗАi = Сфi ∙ аi

ГДКi

Де: ІЗАi – індекс зазабруднення атмосфери речовиною i; Сфi – фактична концентрація речовини i в атмосфері даної території; ГДКi – гранично допустима середньодобова концентрація речовини i в атмосферному повітрі; аi – коефіцієнт, який враховує клас небезпеки i речовини.

Для оцінки стану навколишнього середовища – знаходять суму ІЗА для п`яти речовин, в яких на даній території значення ІЗА максимальні. Екологічна ситуація на даній території оцінюється наступним чином: ІЗА ≤ 5 -  ситуація задовільна; ІЗА = 6-15 – ситуація відносно напружена; ІЗА = 16-50 – ситуація істотно напружена; ІЗА = 51-100 - ситуація критична; ІЗА > 100 - ситуація катастрофічна.

Завдання 2. Встановіть санітарний стан атмосферного повітря в населеному пункті, використовуючи правило підсумовування негативного впливу забруднюючих речовин, якщо у відібраних пробах повітря одночасно містяться пари фенолу в концентрації 0,002 мг/м3 (ГДК=0,003 мг/м3) та ацетону в концентрації 0,24 мг/м3 (ГДК=0,35 мг/м3).

Кен = ……….

Кен = ……….

Висновок: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Для виконання завдання, розрахуйте коефіцієнти екологічної небезпеки присутності кожної з забруднюючих речовин за формулою:

Кен= Сфi

ГДКi

Де: Кен – коефіцієнт екологічної небезпеки i-ої речовини; Сi – фактична концентрація i-ої речовини в повітрі; ГДКi – гранично допустима середньодобова концентрація i-ої речовини в повітрі.

Зробіть висновок про екологічну небезпеку вмісту речовинв в атмосферному повітрі, якщо в нормі, сума коефіцієнтів екологічної небезпеки речовин з подібним механізмом дії не повинна перевищувати одиницю, т.т., в нормі: Кен  1 або

Сi/ГДКi + Сj/ГДКj + … + Сk/ГДКk  1.

Ефект підсумовування при одночасній дії на організм мають наступні речовини: ацетон, акролеін, фталевий ангідрид; ацетон та фенол; ацетон та ацетофенол; ацетон, фурфурол, формальдегід, фенол; ацетальдегід та вінилацетат; аерозолі п`ятиокису ванадію та оксидів марганцю; аерозолі п`ятиокису ванадію та сірчистий ангідрид; аерозолі п`ятиокису ванадію та триоксиду хрому; бензол та ацетофенон; вольфрамовий та сірчанистий ангідриди; 1,2-дихлорпропан, 1,2,3-трихлорпропан та тетрахлоретилен; ізобутенілкарбінол, диметилвінилкартинол; метилгідропіран та метилентетрагідропірен; озон, двоокис азоту та формальдегід; оксид вуглецю, двоокис азоту, формальдегід, гексан; сірчистий ангідрид та аерозоль сірчистої кислоти; сірчистий ангідрид та металевий нікель; сірчистий ангідрид та сірководень; сірчистий ангідрид та двоокис азоту; сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, пил конвертерного виробництва; сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, двоокис азоту та фенол; сірчистий ангідрид та фенол; сірчистий ангідрид та фтороводень; сірчистий та сірчаний ангідриди, аміак та оксиди азоту; сильні мінеральні кислоти (сірчана, соляна та азотна); фурфурол, метиловий та етиловий спирти; циклогексан та бензол; етилен, пропілен, бутилен.

Література:

1. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Херсонській області. 2009 р.

2. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

3. Григор`єва Л.І., Томілі Ю.А. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 172 с.

Практична робота

Тема: Переміщення забруднюючих речовин в атмосфері

Контрольні запитання:

1. Типи забруднення атмосферного повітря. Джерела забруднення.

2. Наслідки хімічного забруднення повітря.

3. Метеорологічний потенціал забруднення атмосфери.

4. Шляхи самоочищення атмосферного повітря від забруднюючих речовин.

4. Гранично допустимі виброси забруднюючих речовин в атмосферу (ГДВ).

5. Встановлення розмірів санітарної зони підприємства.

Завдання 1. Метеорологічний потенціал накопичення забруднюючих речовин в атмосфері.  Використовуючи карту метеорологічного потенціалу накопичення забруднюючих речовин в атмосфері (Рис. 1) дайте відповіді на наступні запитання:

1) Які метеорологічні показники сприяють накопиченню забруднюючих речовин в атмосфері? ___

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Як розрахувати метеорологічний потенціал накопичення забруднюючих речовин в атмосфері?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Для яких територій України встановлений найбільш високий метеорологічний потенціал накопичення забруднюючих речовин? З якими метеорологічними факторами це пов`язано? ______

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Для яких територій України встановлений найменший метеорологічний потенціал накопичення забруднюючих речовин? З якими метеорологічними факторами це пов`язано? _________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 1. Метеорологічний потенціал накопичення забруднюючих речовин в атмосфері України (Барановський, Шищенко, 2002).

Завдання 2. Розрахунок умовних розсіювань викидів промислових газів.

Параметри джерела забруднення атмосферного повітря:

- висота труби: H = 50 м;

- діаметр труби: Д = 0,6 м;

- обсяг газоповітряної суміші, що викидається: V1 = 4,24 м3/с;

- температура газоповітряної суміші, що викидається: Т1 = 40 0С;

- маса речовин, які викидаються в атмосферу в одиницю часу: М = 40 мг/с;

- коефіцієнт, який враховує швидкість злипання взважених часток викиду в атмосфері: F = 2;

Параметри району розміщення джерела забруднення:

- коефіцієнт стратифікації атмосфери, який залежить від температурного градієнтуа і визначає умови вертикального та горизонтального розсіювання викидів: А = 180;

- температура атмосферного повітря (беруть середню температуру найбільш спекотного місяця о 13 годині): Т2 = 22 0С;

- безрозмірний коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості:  = 1,2;

- безрозмірний коефіцієнт, який враховує умови виходу газів з труби: m = 1,1;

- безрозмірний коефіцієнт: n = 1,73.

1) Розрахуйте максимальну концентрацію забруднюючих речовин (Cm) біля земної поверхні на осі факелу викиду на відстані Xmax від джерела викиду:

А  M  F  m  n     =

Cm =             3 _______

H2  V1   T

2) Розрахуйте відстань до місця, де очікується максимальна концентрація забруднюючих речовин (Xmax):

Xmax = d  H =

Для горячої газоповітряної суміші (при Vm≤2) значення d розраховують наступним чином:

3 _

d = 4,95  Vm  (1 + 0,28   f) =

( где f = 1,15)

3 _______

Vm = 0,65 ∙ √V1 ∙ T  =

‌│    H

3) Розрахуйте концентрацію забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на відстані Х = 1800 м від джерела забруднення (С):

С = Cm  S1 =

де: S1 – коефіцієнт, який залежить від величини X/Xmax.

При 1  X/Xmax ≤ 8,   S1 розраховують наступним чином:

S1 = 1,13______________  =

0,13  (X/Xmax)2 + 1

Література:

1. Барановський В.А., Шищенко П.Г. Стійкість природного середовища. – К.: 2002. – 35 с.

2. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Основи загальної екології: практичний курс. 2003 р. Чернівці. Видавництво: Рута Мова. – 320 с.