Варіант - 1

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 95 | 75 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 78 | 93 |
| кольорові метали | 56 | 55 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,96 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 83 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 2800 | 2400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 155 | 157 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 5 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 2 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 14 | 14 |

- Визначити кількість необхідного устаткування

- Визначити фонд оплати праці основних робочих

- Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 14,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,07. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 8%; кількість робочих днів - 253 дн.; тривалість зміни - 8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 2

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 64 | 85 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 10 | 93 |
| кольорові метали | 56 | 45 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,85 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 87 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,15. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 3

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 82 | 94 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 105 | 93 |
| кольорові метали | 56 | 59 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,99 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 85 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,1. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%

Варіант - 4

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 42 | 65 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 100 | 93 |
| кольорові метали | 56 | 49 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,65 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 48 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,08. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів – 248 дн.; тривалість зміни – 7,9 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 5

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 105 | 115 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 68 | 83 |
| кольорові метали | 54 | 59 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,96 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 83 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 2800 | 2450 |
| кольорові метали | 7850 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 155 | 157 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 5 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 2 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 14 | 14 |

- Визначити кількість необхідного устаткування

- Визначити фонд оплати праці основних робочих

- Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 11,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,07. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 8%; кількість робочих днів - 253 дн.; тривалість зміни - 8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,45 | 1,55 | 1,71 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 6

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 164 | 185 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 110 | 193 |
| кольорові метали | 56 | 45 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,81 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 82 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 1950 | 2400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 2 | 3 |
| Фрезерна | 5 | 4 |
| Шліфувальна | 6 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 17,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,15. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 7

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 112 | 124 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 85 | 43 |
| кольорові метали | 56 | 69 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,99 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 85 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 2950 | 2400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 17,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,1. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%

Варіант - 8

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 72 | 85 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 120 | 113 |
| кольорові метали | 56 | 49 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,75 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 78 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 18,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,08. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів – 248 дн.; тривалість зміни – 7,9 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 9

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 92 | 83 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 118 | 123 |
| кольорові метали | 85 | 64 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,86 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 83 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 2800 | 2400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 155 | 157 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 5 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 2 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 14 | 14 |

- Визначити кількість необхідного устаткування

- Визначити фонд оплати праці основних робочих

- Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 17,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,07. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 8%; кількість робочих днів - 253 дн.; тривалість зміни - 8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 10

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 264 | 285 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 150 | 83 |
| кольорові метали | 56 | 45 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,85 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 87 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 6700 | 6100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 90 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 74 |
| Шліфувальна | 83 | 97 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 2 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 6 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,15. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.

Варіант - 11

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 142 | 154 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 95 | 83 |
| кольорові метали | 56 | 59 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,92 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 75 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 2950 | 3400 |
| кольорові метали | 6700 | 9100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 85 | 87 |
| Фрезерна | 80 | 74 |
| Шліфувальна | 223 | 187 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,1. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів - 250 дн.; тривалість зміни – 7,8 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%

Варіант - 12

Вихідні дані відобразимо в табл. 1

Таблиця 1

| Показники | Найменування виробів |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Об’єм випуску, шт. | 49 | 64 |
| Норма витрати матеріалів, кг/од. |  |  |
| чорні метали | 120 | 113 |
| кольорові метали | 86 | 79 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,75 |  |
| Ціна відходів, % ціни матеріалу | 65 |  |
| Вартість сировини (за 1 тонну, грн.) |  |  |
| чорні метали | 950 | 1400 |
| кольорові метали | 7700 | 8100 |
| Трудомісткість операції, н-годин / од. |  |  |
| Токарна | 95 | 107 |
| Фрезерна | 90 | 84 |
| Шліфувальна | 203 | 197 |
| Розряд операцій |  |  |
| Токарна | 4 | 3 |
| Фрезерна | 6 | 4 |
| Шліфувальна | 5 | 5 |
| Додаткова заробітна плата (% від основної з/п) | 12 | 12 |

1. Визначити кількість необхідного устаткування

2. Визначити фонд оплати праці основних робочих

3. Визначити потребу в матеріалах в натуральному й вартісному виразі

Годинна тарифна ставка першого розряду - 15,0 грн./годину. Коефіцієнт виконання норм - 1,08. Режим роботи – двохзмінний.

Під час проведення розрахунків будемо вважати, що умовний відсоток простою - 7%; кількість робочих днів – 248 дн.; тривалість зміни – 7,9 годин.

У рішенні завдання використаємо тарифний коефіцієнт, зазначений у табл. 2

Таблиця 2

| Форма оплати праці й види тарифних ставок | ### Тарифний розряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
|  | ### Тарифний коефіцієнт |  |  |  |  |  |
| відрядна | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,81 |

Умовно вважаємо, що Єдиний внесок до Пенсійного фонду України складатиме 22%.