| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки № 2 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # при використанні електроприладів |  |  |

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять на  кафедрах і факультетах університету.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять з використанням електроприладів, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії проводять безпосереднє викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімічних речовин, на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Всі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. До початку навчання особа,  яка проводить  це  навчання, повинна  навчити  студентів  правилам  електробезпеки  і  тільки після засвоєння їх студентами може допускати їх до роботи.

1.9. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

До початку навчання особа,  яка проводить  це  навчання, повинна  навчити  студентів  правилам  електробезпеки  і  тільки після засвоєння їх студентами може допускати їх до навчання.

1.10. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.10.1. Виконувати тільки ту роботу, з якою проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.10.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.10.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.10.4. Не залишати без нагляду увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.11. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.12. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.13. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.14.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.15. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Перевірити справність устаткування, виявити наявні пошкодження захисного заземлення, ізоляції електропроводки. Біля добре виконаного заземлення провідники мають бути цілими і неушкодженими, а місця їх з'єднання з устаткуванням і із заземлювачами мають бути щільними. Якщо цього немає, необхідно повідомити про несправність заземлення керівника заняття для усунення відмічених дефектів до початку роботи.

2.5. Не дозволяється працювати на устаткуванні, яке не заземлене або не занулене.

2.6. Впевнитися, що:

- ізоляція електропроводів (кабелю) не має видимих пошкоджень;

- в місцях вводу електропроводів в електрообладнання ввідна арматура надійно закріплена і захищена від механічних пошкоджень;

- вимикачі, розетки, рубильники, пульти управління надійно закріплені, закриті кожухами, кришками, забезпечують вмикання і вимикання, відсутні іскріння та нагрівання місць контактів;

- біля механізму з електрообладнанням, пульту і електрощита управління на підлозі в наявності дерев'яний настил, а в умовах підвищеної вологості — діелектричний килимок;

- у місцях контакту з металевими конструкціями пересувного механізму електрокабель закріплений до нього з використанням еластичних діелектричних підкладок.

2.5. Забороняється застосовувати при роботі електропроводи з пошкодженою ізоляцією і з місцями, що мають оголення провідників струму.

2.6. При несправностях електрообладнання, виявлених перед початком роботи та в процесі роботи, слід його відключити від мережі ввідним вимикачем і повідомити керівника заняття. До усунення несправностей і дозволу керівника заняття на продовження роботи запускати обладнання забороняється.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Аби уникнути ураження електричним струмом при користуванні електроприладами: холодильники, телевізори, комп’ютери, обігрівачі, кондиціонери, праски, електропідігрівачі води та ін. (далі електроспоживачі) слід дотримуватися правил:

- користуватися електроспоживачами, як правило, шнури живлення яких мають трьохполюсну вилку з попереджуючим включенням заземлюючого (занулюючого) дроту;

- не вмикати в електромережу електроспоживачі, шнури живлення яких мають пошкоджену ізоляцію;

- не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошкоджені або ненадійно з’єднані з електродротом живлення, вилками, розетками та подовжувачами;

- не вмикати електроспоживачі в розетки, які не мають захисних, направляючих вилку, кришок;

- не користуватися пошкодженими розетками, відголужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

- не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають вимогам, що пред’являються до переносних електропроводок;

- не застосовувати для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;

- при користуванні електроспоживачами, які мають окремий, самостійний дріт заземлення, перед включенням його в електромережу, перевірити наявність та надійність приєднаного заземлюючого електродроту до відповідних клем;

- при можливості уникати доторкання руками до металевих частин електроспоживачів увімкнених в електромережу;

- не доторкатися руками до обірваних та оголених дротів електромережі, електроспоживачів;

- не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електроспоживачів, електромережі;

- при прибиранні пилу з електроспоживачів, митті холодильників, підлоги обов’язково вимикати їх від електромережі;

- не залишати без догляду працюючі електроспоживачі;

- по закінченні робочого дня вимкнути вимикач на електроспоживачі та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що від’єднуючи вилку електроспоживача від розетки її слід тримати за корпус, а не смикати за дріт живлення, бо можна висмикнути один з дротів і потрапити під дію електричного струму.

3.3. Не торкатися до токоведущим частин, електричних затисків, оскільки це пов'язано з електричним ударом, небезпечним для життя.

3.4. Стежити, аби поблизу електроустаткування і пускової апаратури не знаходилися сторонні предмети, добре провідні струм, які при випадковому попаданні на затиски можуть викликати коротке замикання і послужити причиною поразки робітника електрострумом.

3.5. Якщо оголення дроту станеться в процесі роботи, то необхідно про це негайно повідомити керівника, який прийме заходи до припинення роботи устаткування і заміни дротів.

3.6. Про всі випадки короткого замикання необхідно повідомити керівника, який повинен припинити роботу електроустаткування і прийняти заходи до усунення несправності.

3.7. Коротке замикання виявляється тим, що в цей час перегорають (розплавляються) плавкі запобіжники, встановлені на електричних щитках, що перериває електричний ланцюг і небезпека усувається.

3.8. Якщо після заміни плавкого запобіжника відновлюється нормальна робота електроустаткування, то це вказує, що запобіжники розплавилися від випадкового збільшення сили струму. Якщо ж знов поставлений запобіжник знову розплавиться, то це вказує на несправність, яку слід негайно усунути. Інколи замість усунення несправності в електроустаткуванні встановлюють плавкі запобіжники збільшеного перетину, звані «жучками». Останні можуть привести до того, що електроустаткування згорить, а запобіжник «жучок» залишиться цілим.

З подібним явищем треба вести рішучу боротьбу і не допускати в електричних мережах установки «жучків».

3.9. Плавки запобіжники повинні встановлюватися в точній відповідності з нормальною силою струму, необхідного для електроустаткування.

3.10. Всіх виникаючих несправностей електроустаткування повинні усувати електромонтер, виучений безпечному догляду за електроустаткуванням.

3.11. Відмітивши порушення правил техніки електробезпеки іншим студентом або небезпеку для тих, що оточують, не залишатися байдужим, попередити студента і повідомити керівника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку робіт.

3.12. Слід пам'ятати, що основними причинами нещасних випадків від дії електричного струму з тяжкими  наслідками  є:

- відсутність або несправність заземлення електроустаткування і частин машин, що випадково виявилися під дією електричного струму;

- погана якість або несправність електроапаратури для пуску і зупинки електроустаткування;

- несправність ізоляції дротів, що підводять електричний струм до електроустаткування;

- вживання для переносних електричних ламп, напруги понад 36 Вт;

Невиконання цих вимог, як правило, наводить до нещасних випадків з важким результатом від поразки електричним струмом.

3.13. Необхідно знати і вимагати, аби дроти і їх відгалуження, а також електроустаткування  були захищені запобіжниками або автоматичними вимикачами, що не допускають небезпечного нагрівання дротів і електричних приладів   при перевантаженнях і коротких замиканнях. Оскільки це може привести до псування ізоляції дротів і обмоток електричних машин, і до пожежі.

3.14. При прибиранні приміщення поблизу електрообладнання, машин та механізмів впевнитися, що вони вимкнені.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити устаткування від електричної мережі: вимкнути вимикач на електроспоживачі  та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що від’єднуючи вилку електроспоживача від розетки її слід тримати за корпус, а не смикати за дріт живлення, бо можна висмикнути один з дротів і потрапити під дію електричного струму.

4.2. Прибрати матеріали, інструменти і пристосування у відведені для них місця.

4.3. Привести в порядок навчальне місце.

4.4. Повідомити керівника навчання про всі неполадки, відмічені в процесі роботи.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

5.2.1. Електричний струм|тік| при дії на людину викликає|спричиняє| загальні|спільні| і місцеві порушення в організмі. При легкій травмі у постраждалого| спостерігається загальна|спільна| розбитість, втома, відчуття|почуття| переляку. При важких|тяжких| пошкодженнях|ушкодженнях| електрострумом в місцях його входу і виходу на шкірі утворюються опіки у вигляді чорних крапок|точок| (знаки струму|току|). При таких поразках|ураженнях| постраждалий| відразу втрачає свідомість, відбувається|походить| зупинка дихання і сердечної|серцевої| діяльності. Такому постраждалому| необхідна негайна допомога, інакше може настати|наступити| смерть.

5.2.2. В першу чергу слід прийняти заходи для негайного звільнення|визволення| постраждалого від джерела електричного струму|току| - вимкнути рубильник, запобіжні пробки|корки|,  а при неможливості відключення - збити або відкинути дріт|провід| сухою палицею, одягом або перерубати його сокирою з|із| дерев'яним топорищем. Відтягнути постраждалого від струмопровідних частин за одяг, або відокремити|відділити| його від землі, підсунувши під нього підручний ізоляційний матеріал (суху фанеру,  дошку і так далі).

5.2.3. При цьому хто  надає допомогу повинен захистити|обгороджувати| себе від дії електроструму – надіти | гумові рукавички або обмотати руки шерстяною|вовняною| або прогумованою матерією, сухим одягом, встати на суху дерев'яну дошку, на згорток сухого одягу, по можливості надіти|надягнути| гумове взуття.

5.2.4. При втраті свідомості постраждалому| дають вдихати нашатирний спирт, розтирають і зігрівають його тіло. За відсутності дихання, серцебиття і пульсу негайно приступають до проведення штучного дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.2.5. Штучне дихання при поразці|ураженні| струмом|током| слід проводити тривалий час - до 2-3 годин, оскільки|тому що| протягом цього періоду можна сподіватися|надіятися| на пожвавлення|оживлення| і відновлення всіх функцій. Для електротравми характерні повторні ослаблення|ослаблення| і припинення дихальної і сердечної|серцевої| діяльності протягом декількох годин. На обпалені ділянки шкіри накладають сухі пов'язки, бажано із|із| стерильного матеріалу.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.4.1. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |