Завдання з виробничої екологічної практики

СВО «бакалавр»

Спеціальність 101 Екологія

4 курс денна форма навчання

27.04-05.06.2020

Залік 09.06.2020

| № | Зміст завдання* | Форма звіту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виконати нормативний розрахунок водокористування і водовідведення на прикладі конкретного об’єкта для отримання дозволу на спецводокористування | розрахунки показників спецводокористування для конкретного об’єкта |
| 2 | Розрахувати обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних джерел на прикладі конкретного об’єкта | розрахунки викидів по конкретному об’єкту |
| 3 | Підготувати податкову декларацію екологічного податку (квартальну звітність) на прикладі конкретного об’єкта | податкова декларація екологічного податку (квартальна звітність) |
| 4 | Створити презентацію власного наукового дослідження | презентація власного наукового дослідження |
| 5 | Підготувати статтю за результатами власного наукового дослідження | стаття за результатами власного наукового дослідження |
| 6 | Обгрунтувати можливості впровадження власного наукового дослідження | обгрунтування можливостей впровадження власного наукового дослідження |
| Виконані завдання в день виконання надсилати на електронну пошту керівнику від бази практики: Коваленко В.В. emgroup0999000133@gmail.com та керівнику від фахової кафедри: Охременко І.В. i.v.okhremenko@ukr.net Приймак В.В. prymak2108@gmail.com Кундельчук О.П. kundelchuk@univ.kiev.ua |  |  |

*Усі завдання індивідуальні і коригуються у залежності від реальних замовлень, отриманих базою практики - ТОВ «Екоменеджмент ГРУПП».

Методичні рекомендації

Виходячи із змісту програми, виробнича екологічна практика передбачає реалізацію завдань двох напрямків: 1) прикладного екологічного (пов’язаного зі специфікою бази практики); 2) наукового, переважно бакадаврського, дослідження.

Виробнича екологічна практика є завершенням вивчення дисциплін циклу обов’язкових дисциплін (геології, гідрології, метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, загальної екології (та неоекології), ландшафтної екології, грунтознавтсва, хімії з основами біохімії, екологічної безпеки, екологічної експертизи, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, водопостачання та водовідведення тощо), так і дисциплін вільного вибору (правознавства, основ екологічного аудиту тощо).

Під час практики студенти повинні розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної екологічної підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих дисциплін.

Методичні особливості виконання робіт зумовлені специфікою конкретного структурного підрозділу, у якому безпосередньо працює студент-практикант.

Виробнича екологічна практика проводиться впродовж 6 тижнів.

У перший день проводиться настановча відеоконференція (ZOOM), здійснюється ознайомлення студентів-практикантів зі структурою та напрямками роботи бази практики. Складається план роботи на період практики.

У подальшому – робота практичного еколога в залежності від специфіки замовлень бази практики.

Впродовж практики необхідно обов’язково виконати 6 залікових завдань:

3 - пов’язані з роботою бази практики;

3 - згідно наукового дослідження.

Ці завдання оцінюються у відповідності до критеріїв оцінювання результатів виробничої екологічної практики.

Питання до заліку

1. Практичний модуль: виконання всіх завдань з практики.

2. Теоретичний модуль.

Основні питання, які повинні закріпити студенти:

- Форми і види прикладної екологічної діяльності.

- Суб'єкти та об’єкти управління в екологічній галузі

- Органи екологічного управління. Форми і види управління в екологічній галузі. Рівні управління.

- Законодавчі і правові основи екологічної діяльності. Поняття і структура екологічного законодавства. Закони України «Про охорону навколишньої природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про екологічний аудит».

- Принципи і задачі екологічної діяльності.

- Зміст природоохоронної діяльності (ПОД). Види ПОД.

- Інформаційні основи ПОД. Способи і методи одержання екологічної інформації. Екологічний моніторинг.

- Нормування якості навколишнього середовища: поняття, загальні вимоги, види.

- Екологічні нормативи.

- Критерії і показники екологічної оцінки.

- Проблеми екологічної паспортизації.

- Екологічна сертифікація.

- Екологічне експертування.

- Екологічний аудит.

- Ліцензування природоохоронних видів діяльності: утилізація, складування, розміщення, поховання, знищення промислових і інших відходів. Принципи визначення плати за природні ресурси: витратний, результативний, рентний, відтворювальний, монопольний-відомчий. Проблеми оподаткування в природоохоронній галузі.

- Екологічні фонди.

- Екологічне страхування.

- Екологічний контроль.

- Екологічне оподаткування.

3. Оформлення звітної документації.

### Форми та методи контролю

Формою контролю ступеню набуття практичних навичок з практики є залік з диференційованою оцінкою.

Умовою допуску студента до підсумкового заліку є виконання програми практики, наявності позитивних оцінок з поточного контролю і представлення оформленого звіту з додатками результатів виконаних видів робіт.

Поточний контроль проходження практики здійснюється протягом проведення практики її керівниками за такими напрямками:

- засвоєння нормативно-методичної документації;

- оволодіння методикою відбору і аналізу проб повітря, води, грунту з метою визначення рівня забруднення навколишнього середовища;

- оволодіння методиками розрахунків розмірів викидів забруднюючих речовин в атмосферу, сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів тощо;

- засвоєння порядку складання форм звітної документації;

- засвоєння методики розробки супровідної документації податкової декларації екологічного податку (квартальної звітності);

- засвоєння порядку пред’явлення вимог на відшкодування заподіяних державі збитків при порушенні екологічного законодавства.

Поточний контроль здійснюють керівники від бази практики та фахової кафедри. Щоденний облік відвідування бази практикантами здійснює староста групи. Підсумковий контроль за виконанням програми практики здійснюється керівниками від бази практики та фахової кафедри, які перевіряють звітну документацію.

Після закінчення виробничої екологічної практики студенти повинні здати:

- Щоденник виробничої екологічної практики.

- Результати виконання  6 залікових завдань.

Критерії оцінювання

| Оцінка | Теоретичний модуль | Практичний модуль | Оформлення документації |
| --- | --- | --- | --- |
| Відмінно (А) (90-100) | Практикант виявляє творчі здібності, має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного модулю, може чітко сформулювати дефініції, використовуючи екологічну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми прикладної екологічної діяльності. Знає структуру і функції органів управління екології та природних ресурсів (їх окремих відділів), тематику задач, що розв’язуються в установах, організаціях (підприємствах, управліннях, товариствах); теоретико-методичні засади форм і видів природоохоронної діяльності; сучасні методи контролю та регулювання стану навколишнього середовища; мету, задачу кваліфікаційної роботи і методи її виконання. Підтверджує рівень теоретичної підготовки під час складання заліку. | Усі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і використовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами екологічної діяльності. Виявлено вміння проводити аналітичну діяльність у залежності від специфіки бази практики, ініціативність у підготовці та проведенні запланованих заходів. Зокрема, - оволодіння методикою відбору і аналізу проб повітря, води, грунту з метою здійснення контролю за станом якості навколишнього природного середовища; зі змістом протоколів дослідження промислових викидів в атмосферу, стічних вод тощо; - засвоєння порядку інспекторської перевірки по дотриманню природокористувачами вимог природоохоронного законодавства; - оволодіння методиками розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі у результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу, сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів, тощо; - засвоєння порядку складання форм звітної документації (акти перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, оформлення статистичної звітності); - засвоєння порядку пред’явлення вимог на відшкодування заподіяних державі збитків при порушенні природоохоронного законодавства та ін. | Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна. оцінка керівника за практику від бази – «відмінно A». |
| Добре (В) (83-89) | Практикант з незначними помилками виявляє гнучкі здібності на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням розвиває свої обдарування і нахили, теоретична підготовка дозволяє виконувати практичну роботу без помилок. Підтверджує рівень теоретичної підготовки під час складання заліку. | Завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами екологічної діяльності. Виявлено вміння реалізовувати заплановані заходи, але з порушенням чіткості дій. | Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре B». |
| Добре (С) (74-81) | Практикант самостійно і логічно відтворює теоретичний матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати інформацію. Підтверджує рівень теоретичної підготовки під час складання заліку. | Завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема підготовка до заходів, допускалися незначні помилки. Виявлено вміння проводити аналітичну діяльність у залежності від специфіки бази практики, але порушенням чіткості дій. | Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре C». |
| Задовільно (D) (64-73) | Практикант відтворює теоретичний матеріал за допомогою викладача, має уявлення про структуру, проблематику прикладної екологічної діяльності, але його знання мають загальний характер. Має прогалини у теоретичній підготовці, що підтверджує під час складання заліку. | Завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. | Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно D». |
| Задовільно (E) (60-63) | Практикант має фрагментарні уявлення з теоретичної підготовки, самостійно частково відтворює матеріал (обізнаний з деякими теоретичними поняттями). Підтверджує рівень теоретичної підготовки під час складання заліку. | Завдання виконано з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. | Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно E». |
| Незадовільно (FX) (35-59) | Практикант має деякі уявлення з теоретичної підготовки та може їх пояснити на побутовому рівні. Підтверджує рівень теоретичної підготовки під час складання заліку. | Завдання невиконані. Не сформовані вміння проводити відповідні види екологічної діяльності | Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук. |
| Незадовільно (F) (1-34) | Практикант демонструє, що теоретичний зміст навчальних курсів не засвоєно. | Необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість завдань виконано невірно | Звітна документація, щоденник, характеристика-відгук відсутні. |

Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднювальних речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднювальних речовин зі зворотними водами із застосуванням каналів.

Спецводокористування здійснюється, насамперед, для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі – для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

Для забору та/або використання води в об’ємі до п’яти кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води, дозвіл на спецводокористування не отримується. Всі умови, за яких дозвіл не отримується, наведено у ст. 48 Водного кодексу України.

Дозвіл отримується винятково на спецводокористування та встановлює ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднювальних речовин. Розрахункові методики містять інформаційні джерела.

Розрахунок викидів в атмосферне повітря

Відповідно до ст. 10 Закону № 1264-XII підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

Валові викиди забруднюючих речовин та парникових газів визначаються на основі постійних вимірювань концентрацій забруднюючих речовин у димових газах котлів, а за відсутності лічильників — на основі розрахункових методів за даними про витрати та склад використаного палива і характеристики котлів та газоочисних установок.

Коефіцієнти викидів визначаються платниками екологічного податку на підставі нормативно-правових документів, визначених Мінекології України, яке відповідно до Положення № 32 веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря, зокрема з питань визначення показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин, методик розрахунку антропогенних викидів джерелами.

Існують два показники емісії — узагальнений та специфічний.

Узагальнений показник емісії забруднюючої речовини є середньою питомою величиною викиду для певної категорії котлів, певної технології спалювання палива, певного виду палива з урахуванням заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини. Він не враховує особливостей хімічного складу палива, тому при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку необхідно застосовувати ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, визначені п. 243.3 ст. 243 Податкового кодексу України, а саме: для забруднюючих речовин (сполук), для яких не визначено конкретні ставки та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів.

Специфічний показник емісії є питомою величиною викиду, яка визначається для конкретного котла з урахуванням індивідуальних характеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини.

При наявності обох показників емісії забруднюючої речовини необхідно використовувати специфічний.

З метою підготовки до складання податкових декларацій з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря суб’єктам господарювання, які не отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря або не перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу та використовують непромислові установки для спалювання органічного палива з метою обігрівання приміщень, пропонуємо використовувати таку спрощену формулу розрахунку об’єкта оподаткування екологічним податком — валового викиду j-ї забруднюючої речовини Ej (т), що надходить в атмосферу з димовими газами енергетичної установки за звітний період:

Ej = 10-6kjBiQri

де Ej — валовий викид  j-ї забруднюючої речовини під час спалювання i-го палива за звітний період, т;

kj — показник емісії j-ї забруднюючої речовини для i-го палива (г/ГДж);

Bi — витрата i-го палива за період (т);

Qri — нижча робоча теплота згоряння i-го палива (МДж/кг).

Для обчислення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні найпоширеніших видів природного палива платниками екологічного податку пропонується використовувати показники емісії забруднюючих речовин та нижчу робочу теплоту згорання палива, зазначені в нижченаведених прикладах розрахунку.

### Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу

Газоподібний енергоносій — природний газ

Викиди, а також обсяги забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу можуть бути обчисленими платником екологічного податку виходячи із витрат природного газу.

Витрата (кг, т) природного газу за звітний період обчислюється за формулою:

B = Xr

де B — витрата палива за звітний період (кг, т);

Х — об’єм спожитого газу (м3);

r — густина природного газу при нормальних умовах (кг/м3).

Приклад

Підприємство використало у звітному періоді 750 м3 природного газу, розрахуємо його масову витрату.

Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу:

витрата палива за звітний період — В, т;

густина природного газу — r = 0,723 кг/м3;

нижча робоча теплота згорання палива — Qгазу= 45,75 МДж/кг.

Таблиця 1

Показники емісії забруднюючих речовин

| Назва показника емісії | Умовне позначення | Значення показника, г/ГДж |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту | kNOx | 64,311 |
| Оксид вуглецю | kCO | 248,75 |
| Діоксид вуглецю | kCO2 | 58 748,13 |
| Оксид діазоту | kN2O | 0,1 |
| Метан | kCH4 | 1,0 |

Для початку переведемо показники використаного природного газу з метрів кубічних у тонни:

B = 750 м3 х 0,723 кг/м3 = 542,25 кг = 0,542 т

Розрахуємо валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згорання 0,542 т природного газу.

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQгазB = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,00159 т

Валовий викид оксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQгазB = 10-6 × 248,75 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,006 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QгазB = 10-6 × 58 748,13 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 1,456 т

Валовий викид оксиду діазоту:

EN2O = 10-6kN2OQгазB = 10-6 × 0,1 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,000002 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QгазB = 10-6 × 1,0 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,00002 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу за звітний період розраховуються за формулою:

ПЗ = Σ Ejcj

де ПЗ — податкові зобов’язання за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу (грн., коп.);

Ej — валовий викид j-ї забруднюючої речовини (т);

cj — ставка j-ї забруднюючої речовини (грн./т).

Таким чином, ПЗ за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу за звітний період становлять:

ПЗ = 0,00159 т х 1968,65 грн./т + 0,006 т х 74,17 грн./т + 1,456 т х 0,33 грн./т + 0,000002 т х 3224,65 грн./т + 0,00002 т х 111,26 грн./т =4,06 грн.

Рідкий енергоносій — мазут

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту обчислюються виходячи із витрат мазуту.

Приклад

Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту:

витрати мазуту за звітний період В (т) при роботі печей становлять: В = 0,63 т

нижча робоча теплота згорання палива — Qмазут = 39,48 МДж/кг.

Таблиця 2

Показники емісії забруднюючих речовин

| Назва показника емісії | Умовне позначення | Значення показника, г/ГДж |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту | kNOx | Валовий викид оксидів азоту: 64,311 |
| Оксид вуглецю | kCO | 318,4 |
| Діоксид вуглецю | kCO2 | 76 662,63 |
| Оксид діазоту | kN2O | 0,6 |
| Метан | kCH4 | 3,0 |
| Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР) | kНМЛОР | 10,0 |
| Суспендовані тверді частинки (сажа) | kсажі | 405,81 |
| Сірчистий ангідрид | kSO2 | 500,26 |

ENOx = 10-6kNOxQri B = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0016 т

Валовий викид оксиду сірки:

ESO2 = 10-6kSO2QмазутB = 10-6 × 500,26 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0124 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQмазутB = 10-6 × 318,4 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0079 т

Валовий викид оксиду азоту:

EN2O = 10-6kN2OQмазутB = 10-6 × 0,6 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,000015 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QмазутB = 10-6 × 3,0 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,00007 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QмазутB = 10-6 × 76 662,63 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 1,907 т

Валовий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа):

Eсажі = 10-6kсажіQмазутB = 10-6 × 405,81 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,01 т

Валовий викид неметанових летких органічних речовин (НМЛОР):

EНМЛОР = 10-6kНМЛОРQмазутB = 10-6 × 10 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0002 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту за звітний період:

ПЗмазут = 0,0016 т х 1968,65 грн./т + 0,0124 т х 1968,65 грн./т + 0,0079 т х 74,17 грн./т + 0,000015 т х 3224,65 грн./т +0,00007 т х 111,26  грн./т + 1,907 т х0,33 грн./т + 0,01 т х 74,17 грн./т + 0,0002 т х 111,26 грн./т = 29,6 грн.

Твердий енергоносій — кам’яне або буре вугілля

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля обчислюються виходячи із витрат кам’яного або бурого вугілля.

Приклад

Вихідні дані для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля:

витрата кам’яного або бурого вугілля за звітний період при роботі печей становила В = 1,21 т;

нижча робоча теплота згорання палива — Qвугілля = 20,47 МДж/кг.

Таблиця 3

Показники емісії забруднюючих речовин

| Назва показника емісії | Умовне позначення | Значення показника, г/ГДж |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту | kNOx | 100,90 |
| Оксид вуглецю | kCO | 1 871,5 |
| Діоксид вуглецю | kCO2 | 93 740,0 |
| Оксид діазоту | kN2O | 1,4 |
| Метан | kCH4 | 1,0 |
| Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР) | kНМЛОР | 600,0 |
| Суспендовані тверді частинки (сажа) | kсажі | 2 305,9 |
| Сірчистий ангідрид | kSO2 | 2 506,0 |

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQri B = 10-6 × 100,9 г/ГДж × 20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0025 т

Валовий викид діоксиду сірки:

ESO2 = 10-6kSO2QвугілляB = 10-6 × 2506,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,062 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQвугілляB = 10-6 × 1871,5 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,046 т

Валовий викид оксиду азоту:

EN2O = 10-6kN2OQвугілляB = 10-6 ×1,4 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,00003 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QвугілляB = 10-6 × 1,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,000025 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QвугілляB = 10-6 × 93 740,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 2,32 т

Валовий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа):

Eсажі = 10-6kсажіQвугілляB = 10-6 ×2305,9 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,057 т

Валовий викид неметанових летких органічних речовин (НМЛОР):

EНМЛОР = 10-6kНМЛОРQвугілляB = 10-6 × 600,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0149 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля за звітний період:

ПЗ = 0,0025 т х 1968,65 грн./т + 0,062 т х 1968,65 грн./т + 0,046 т х 74,17 грн./т + 0,00003 т х 3224,65 грн./т + + 0,000025 т х 111,26 грн./т + 2,32 т х 0,33 грн./т + 0,057 т х 74,17 грн./т + 0,0149 т х 111,26 грн./т = 137,14 грн.

Екологічний податок

Екологічний податок (далі – екоподаток) – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. Адміністрування екоподатку регламентується р.VIII Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Платниками екоподатку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (п.240.1 ПКУ):

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками податку (п. 240.3 – 240.5, п. 240.7 ПКУ):

1) суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), які :

- до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;

- здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

2) державні спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів. Такі підприємства звільняються від сплати екоподатку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

3) суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину. Такі суб’єкти господарювання не сплачують екоподаток за розміщення;

4) суб’єкти, вказані в п. 240.1 ПКУ, що здійснюють викиди двоокису вуглецю, в обсязі не більше 500 тонн за рік.

У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Нагадаємо, що для екологічного податку базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (п. 250.1 ПКУ). Про терміни подання звітності та сплату екоподатку у 2020 році, читайте у матеріалі.

Об'єктом та базою оподаткування екоподатком є обсяги та види (п. 242.1 ПКУ):

- забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- забруднюючих речовин, що скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

- розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб’єктів господарювання;

- радіоактивних відходів, суб’єктів господарювання, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

- електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Ставки екоподатку визначені окремо за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (ст. 243 ПКУ);

- скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ);

- розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (ст. 246 ПКУ);

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247 ПКУ);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлене особливими умовами ліцензії терміну (ст. 248 ПКУ).

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна (базова) література

- Максименко Н.В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. 3-тє вид., доп. і перероб. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 264 с.

- Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы. Симферополь, 2003. 473 с.

- Шевчук В.Я. Екологічний аудит / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. К.: Вища школа, 2000. 344 с.

Додаткова література

- Звонкова Т.В. Географическое обоснование экологических экспертиз. М.: Изд-во МГУ, 1985. 208с.

- Кочуров Б.И. Экологическая экспертиза землепользования / Б.И. Кочуров, Ю.Г. Иванов. География и природные ресурсы. 1988. №2. С. 23-27.

- Гохман О.Г. Эксперное оценивание. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 150 с.

Інформаційні джерела

- Визначення обсягів викидів стаціонарними джерелами. URL:  http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3138 (дата звернення: 17.04.2020)

- Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. URL:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html (дата звернення: 17.04.2020)

- ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT) [Чинний від 01.07.2016]. На заміну ДСТУ ISO 14001:2006, що прийнято на заміну ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO 14012-97. Київ, ДП  «УкрНДНЦ», 2016. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64015 (дата звернення: 17.04.2020)

- ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT) [Чинний від 01.10.2017]. На заміну ДСТУ ISO 14004:2006. Київ, ДП  «УкрНДНЦ», 2017. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71632 (дата звернення: 17.04.2020)

- Екологічний податок URL: http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/ekologichniy-podatok/ (дата звернення: 17.04.2020)

- Податковий кодекс України (чинна редакція від 02.04.2020) №2755-VI. URL: https://zakon.help/law/2755-VI/  (дата звернення: 17.04.2020)

- Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004р. № 1862-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 (дата звернення: 17.04.2020)

- Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264- XII, ред. Від12.10.2018, підстава 2354-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 17.04.2020)

- Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23 травня 2017 року №2059-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - №29. - Ст.315. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (дата звернення: 17.04.2020)

- Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд : ДБН А.2.2-1-2003. – К.: Держбуд України, 2004. – 17 с. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-242 (дата звернення: 17.04.2020)

- Позаченюк Е.А. Экологический аудит территорий (на примере равнинного Крыма) / Е.А. Позаченюк, И.В. Завальнюк. - 2006. - 16,3 п.л. URL: http://dlc.crimea.edu/imon.gov.ua (дата звернення: 17.04.2020)