| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 25 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # з механічної обробки деревини |  |  |

- 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час навчання з виконання робіт з механічної обробки деревини у  навчальних  і  навчально-виробничих майстернях,  лабораторіях, дільницях та інших навчально-виробничих підрозділах.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою завдань, що виконуються.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій, начальники майстерень тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять повинні користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язаний:

- проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності із студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в майстернях, лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Усе обладнання майстерень повинно бути справним і  надійно закріпленим.

1.13. Обладнання й  механізми  повинні  мати  всі  необхідні надійно закріплені обмежувачі.

1.14. Розміщення обладнання (верстатів,  машин,  механізмів, верстаків  тощо)  повинно  забезпечувати безпечні умови навчання та праці студентів.

1.15. Передачі   (пасові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені  надійними  і  зручними  в експлуатації запобіжними захисними засобами,  що  запобігають  захопленню одягу і пальців працівника.

1.16. Пуск  і  зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої - зручними для користування.

1.17. Усе  верстатне  обладнання,  призначене  для  обробки крихких металів,  повинно мати захисні пристрої.  Під час  обробки матеріалів  з  утворенням  зливної  стружки  верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки 
повинні  мати  надійні  щитки  й ширми.  Стругальні верстати повинні забезпечуватися стружкозбирачами.

1.18. Усі роботи з електрообладнанням,  умикання  і  вимикання електроустановок,  заміна  електроламп,  уставка запобіжників тощо повинна виконувати особа з відповідним допуском з електробезпеки.

1.19. Залучати  студентів до  підіймання, знімання і транспортування деталей, механізмів і агрегатів      за допомогою    підіймальних   механізмів  забороняється.

1.20. Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей ними становить:

- під час короткочасної роботи:

для дівчат 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг;

для юнаків 16 років - 14 кг, 17 років - 16 кг;

- під час тривалої роботи:

для дівчат 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;

для юнаків 16 років - 11,2 кг, 17 років - 12,6 кг.

Робота студентів з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

1.21. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.22.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.23. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Усі пристрої (кондуктори,  ділильні  головки  тощо),  що застосовуються  на обладнанні,  повинні бути справними,  зручними, безпечними в експлуатації.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.5. Інструмент  і   пристрої   необхідно розміщувати  безпосередньо на робочому місці у тій кількості,  яка необхідна для виконання даного виду робіт.

2.6. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір). Підготувати захисні окуляри, рукавиці.

2.7. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівника занять, завідувача лабораторії, начальника майстерень тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтеся до обертових частин машин не нахиляйтеся над ними.

3.5. Стежте за станом проходів і підходів до робочого місця.

3.6. Підтримуйте чистоту й порядок на робочому місці.

3.7. Інструменти потрібно зберігати у спеціально відведених місцях.

3.8. Використовуйте інструмент та пристосування тільки за призначенням.

3.9. Перед включенням верстата і під час його роботи присутність сторонніх осіб на робочому місці не дозволяється.

3.10. Після пуску верстата деталь для обробки можна подавати тільки тоді, коли вал ріжучого інструмента набере повне число обертів.

3.11. Подачу деталей для обробки на ріжучий інструмент слід виконувати плавно без поштовхів і ривків.

3.12. Забороняється наближати руки до ріжучого інструменту і торкатися обертаючих частин верстата, стояти напроти ріжучої частини.

3.13. Не дозволяється обробляти мерзлі матеріали, з гвіздками, з налиплим бетоном, глиною та інше.

3.14. Під час розпилювання та стругання коротких і тонких, а також під час допилювання довгомірних деталей користуйтеся штовхачем, обидві руки повинні бути на штовхачі.

3.15. Вузькі (менше 100 мм) деталі можна обробляти тільки при наявності на верстаті притискних пристосувань, а короткі (менше 300 мм) - тільки за допомогою спеціальних шаблонів.

3.16. У разі виявлення несправності, у тому числі при появі сторонніх шумів, стуків, при перегріві ріжучого інструменту, верстат необхідно зупинити і доповісти керівнику заняття.

3.17. У випадку самочинної зупинки різального інструменту верстата, коли оброблювана заготовка знаходиться під огородженням, необхідно виключити верстат і тільки після цього підняти огородження і усунути несправність.

3.18. Не передавати самому та не приймати від інших осіб будь-які предмети через працюючий верстат.

3.19. Під час роботи забороняється ставати на стіл верстата, а також опиратися на нього.

3.20. У разі залишення робочого місця (навіть на короткий час) виключити верстат, відлучатися можна тільки після повної його зупинки.

3.21. Забороняється при працюючому верстаті витягувати сторонні речі, які випадково попали в подавальний привідний механізм.

3.22. Видалення ошурок, відходів і пилу з верстата і місць, розташованих біля його рухомих частин дозволяється виконувати тільки після повної зупинки верстата, за допомогою щітки з довгою рукояткою чи мітли. Забороняється очищення верстата рукою, рукавицею чи ганчіркою.

3.23. Додаткові заходи безпеки під час роботи на деревообробних верстатах:

3.23.1. Круглопиляльний верстат для поздовжнього розпилювання.

3.23.1.1. Диск для пиляння повинен бути огороджений зверху ковпаком, який автоматично опускається на матеріал, що розпилюється, а знизу - нерухомим кожухом.

3.23.1.2. Щілина в столі, яка служить для пропускання диска для пиляння, повинна бути закладена дерев'яним, чисто струганим вкладишем з сухої м'якої деревини, в якому робиться проріз для диска для пиляння. Ширина прорізу повинна бути не більше 10 мм.

3.23.1.3. Обрізки, які застряли в пильній щілині, можна вилучати тільки за допомогою спеціального крючка після повної зупинки верстата.

3.23.1.4. Для поздовжнього розпилювання матеріалів верстат повинен бути обладнаний розклинювальним ножем.

3.23.1.5. Забороняється:

3.23.1.5.1. Одночасно розпилювати декілька заготовок без спеціального пристосування.

3.23.1.5.2. Розпилювати матеріал, коротший за 300 мм або вужчий 30 мм, без застосування спеціальних шаблонів.

3.23.1.5.3. Розпилювати кругляк без каретки з механічною подачею.

3.23.1.6. Під час поздовжнього розпилювання знаходитись біля лівого переднього (по ходу подачі) кута верстата і направляти оброблюваний матеріал з боку, а не у торця, для того, щоб під час випадкового зворотного викиду він не вдарив в живіт чи груди.

Допилювання матеріалу повинно виконуватись за допомогою штовхача.

3.23.1.7. Вимоги до дисків для пиляння:

3.23.1.7.1. Діаметр пили повинен бути таким, при якому верхні зубці виступають над оброблюваним матеріалом не менше, ніж на 50 мм.

3.23.1.7.2. Поверхня диска для пиляння повинна бути досконало гладкою, чисто відшліфованою. На впадинах між зубцями та на самих зубцях не повинно бути тріщин, розширювань та задирок.

3.23.1.7.3. Користуватися пилами із зламаними зубцями чи з мілкими тріщинами забороняється.

3.23.1.7.4. Вібрація, биття та вісімки диска для пиляння не допускається.

3.23.1.7.5. Зубці пилок повинні бути гострозаточені і не мати посиніння ріжучих кромок.

3.23.1.7.6. Величина розводу пилки повинна бути для сухого матеріалу 0,5 мм, вологого 0,75 мм.

3.23.1.7.7. Правильність встановлення диска для пиляння повинна перевірятися при малих обертах верстата шляхом підведення контрольного дерев'яного бруса к зубцям диска і до бокової його поверхні поблизу від зубців. Малі оберти досягають достигають обертанням вала від руки (при обов'язковому відключенні верстата від електромережі).

Виконувати перевірку диска при максимальних обертах вала, а також застосовувати металеві лінійки забороняється.

3.23.2. Торцевий верстат.

3.23.2.1. Рух передніх зубів диска для пиляння повинен бути направлений зверху до низу так, щоб пила притискувала розпилювальний матеріал до поверхні столу і до упорної лінійки.

3.23.2.2. Диск для пиляння слід огороджувати суцільним металевим ковпаком з таким розрахунком, щоб в неробочому стані були закриті всі зубці, а в робочому - відкривались лише ті зубці, які приймають участь в розпилюванні.

3.23.2.3. На торцевому верстаті необхідно встановлювати запобіжні упори, які обмежують переміщення пилки так, щоб вона могла відхилятися в бік робітника лише настільки, наскільки це необхідно для розпилювання найбільшої ширини.

3.23.2.4. Після закінчення розпилювання пилка повинна автоматично відводитись противагою за упор, який обмежує з заднього боку робочу частину стола.

3.23.2.5. У разі повернення пилки у вихідне положення, вона не повинна відскакувати від свого упору.

3.23.2.6. В кінцевому неробочому положенні пилки повинен бути встановлений спеціальний пружний запір, який дозволяє здвинути пилку з місця тільки після прикладання до рукоятки пилки певного зусилля робітника.

3.23.2.7. Рамка верстата повинна бути збалансована таким чином, щоб зусилля на рукоятці, потрібне для надсилання пили на деревину не перевищувало 5 кг.

3.23.2.8. Щілина для диска для пиляння в столі і упорній лінійці не повинна перевищувати величину розводу пили більше, ніж на 5 мм.

3.23.2.9. Вершини зубців пилки повинні опускатися нижче рівня стола на 50 мм.

3.23.3. Фугувальний верстат.

3.23.3.1. Ножовий вал фугувального верстата повинен бути круглого перетину.

3.23.3.2. Площини стругальних ножів повинні бути відшліфованими. Іржа, тріщини, глибокі подряпини не допускаються.

3.23.3.3. Щоб уникнути биття валу і вильоту ножів під час роботи їх слід попередньо збалансувати.

3.23.3.4. Ножі з фігурними лезами на фугувальному верстаті застосовувати не дозволяється.

3.23.3.5. Поверхня робочих столів і направляючих лінійок повинна бути рівною і гладкою.

3.23.3.6. Стругання заготовок, коротших за 400 мм, вужчих за 50 мм, тонших за 30 мм, при ручній подачі забороняється.

3.23.3.7. 3 ножового валу ножі дозволяється випускати не більше, як на 3 мм.

3.23.3.8. Задня половина верстата в робочому стані повинна знаходитись в одній горизонтальній площині з лезами ножів в найвищій точці, а передня половина столу - нижче задньої на товщину шару деревини, що знімається: 2-3 мм для м'яких порід; 1 - 1,5 мм - для деревини середньої твердості і не нижче 0,5 мм - для твердих порід.

3.23.3.9. Верстат повинен бути забезпечений захисною планкою і стальними гостроскошеними накладками, а неробоча частина щілини повинна бути щільно закрита.

3.23.3.10. У разі фасонного фугування деталей з ручною подачею повинно застосовуватись пристосування для притискання їх до столу.

3.23.4. Фрезерні верстати.

3.23.4.1. Неробоча частина, а також (наскільки це можливо) і робоча частина ріжучих інструментів повинні бути закриті захисними кожухами.

3.23.4.2. Ножеві вали фрезерних верстатів повинні бути круглими. Застосовувати накладки для надання валу круглої форми не допускається.

3.23.4.3. Фрези і фрезерні головки, які працюють зі швидкістю різання 50 м/с, слід випробувати на розрив на спеціальних установках.

3.23.4.4. При фрезеруванні прямолінійних деталей матеріали направляють по лінійці, а при профільному - в шаблонах по опорному кільцю, змонтованому на шпинделі. Деталі закріплюються в шаблоні більш надійним гвинтовим способом.

3.23.4.5. Якщо діаметр ріжучого інструменту перевищує 200 мм чи на шпинделі встановлено декілька різців, верхній кінець шпинделя повинен бути закріплений в кронштейні.

3.23.4.6. У разі наскрізного фрезерування або фрезерування з середини у направляючій лінійці, на боці, протилежному напрямку обертання фрези, повинні встановлюватись обмежувальні упори, які відповідають довжині дільниці, яка фрезерується.

3.23.4.7. Фрезерування деталей менше 40x40 мм без спеціальних пристосувань забороняється.

3.23.4.8. Отвір в столі для шпинделя не повинен перевищувати діаметра шпинделя більше, ніж на 30 мм.

3.23.4.9. Криволінійне фрезерування необхідно виконувати в спеціальних пристосуваннях.

3.24. Виключення верстату обов'язкове у разі:

- припинення подачі струму;

- під час зміни робочого інструменту;

- під час ремонту, чищення та змащення верстата, прибирання відходів.

3.27. Про всі помічені несправності, або недоліки, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівника заняття.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять завершити роботи.

4.2. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.3. Приведіть інструменти у справний стан.

4.4. Приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.5. Приведіть інструменти в порядок, установлений керівником заняття.

4.6. Старанно вимийте руки з милом.

4.7. Приведіть до ладу свій одяг.

4.8. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення.

4.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

| В.о. декана факультету бізнесу і права |  | Катерина МЕЛЬНИКОВА |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |