| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 26 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # з ручної обробки деревини |  |  |

- 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час навчання з виконання робіт з ручної обробки деревини у  навчальних  і  навчально-виробничих майстернях,  лабораторіях, дільницях та інших навчально-виробничих підрозділах.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж з студентами у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі проводять безпосереднє викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій, начальники майстерень тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Всі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять повинні користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний :

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в майстернях, лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Усе обладнання майстерень повинно бути справним і  надійно закріпленим.

1.13. Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей неповнолітніми становить:

- під час короткочасної роботи:

для дівчат 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг;

для юнаків 16 років - 14 кг, 17 років - 16 кг;

- під час тривалої роботи:

для дівчат 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;

для юнаків 16 років - 11,2 кг, 17 років - 12,6 кг.

Робота студентів з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

1.14. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.15. Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.16. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.3. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.4. Інструмент  і   пристрої   необхідно розміщувати  безпосередньо на робочому місці в тій кількості,  яка необхідна для виконання даного виду робіт.

2.5. У разі  пересувного  робочого  місця  інструмент  потрібно розміщувати в спеціальному ящику або інструментальній сумці.

2.6. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір). Підготувати захисні окуляри, рукавиці.

2.7. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності:

- залізка стругальних інструментів не повинно мати задирок, тріщин і вм'ятин;

- хвостовики стамесок і доліт повинні бути щільно насадженими на ручки;

- ручки стамесок і доліт для запобігання розколювання повинні бути стиснуті     металевими кільцями;

-леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин.

2.8. Перед фарбуванням або лакуванням одягніть на руки гумові рукавички.

2.9. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівника занять, завідувача лабораторії, начальника майстерень тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.6. Електронагрівальні прилади при неправильному використанні можуть стати джерелами виникнення пожеж. Забороняється залишати їх без нагляду.

3.7. Під час занять бути уважним і не відволікати інших.

3.8. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

3.9. Прибирати стружки,  обрізки,  пил і бруд з обладнання слід тільки за  допомогою крючків,  щіток  тощо  після  того,  як вимкнено   обладнання.   Без   використання зазначених  пристроїв прибирати забороняється.

Застосовувати стиснене  повітря для здування ошурок і стружок забороняється.

3.10. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.11. Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

3.12. При використанні пристроїв будьте особливо уважними.

3.13. Слідкуйте, щоб довгомірні заготовки не заважали сусідам.

3.14. При розмітці:

3.14.1.Особливо уважним слід бути при використанні рисувалки та шила: надмірні зусилля можуть призвести до поранення.

3.14.1.Не можна виконувати розмітку, тримаючи заготовку на колінах.

3.15. При пилянні деревини:

3.15.1. Стежте за натягом полотна лучкової пилки.

3.15.2. При закручуванні тятиви лучкової пилки не слід близько нахилятися до неї, бо закрутка може вдарити по обличчю.

3.15.3. Переносити пилку потрібно при опущеній руці.

3.15.4. Застосовуйте напрямний брусок під час запилювання.

3.15.5. Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки.

3.15.6. Товщина матеріалу, що розрізається, повинна перекривати 3-4 зуби пилки.

3.15.7. Під час перерви у роботі пилку розміщують у вертикальному положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від працюючого) боку кришки верстака.

3.16. При струганні деревини:

3.16.1. Усі стругальні інструменти потрібно класти на робоче місце боком, різцем від себе.

3.16.2. Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускайте, щоб залізка випало з колодки. Вибиваючи клин або залізку, інструмент треба тримати над верстаком.

3.16.3. Стругання виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки.

3.16.4. Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі.

3.17. При довбанні та різанні деревини стамесками:

3.17.1. Передавати інструмент із рук у руки необхідно лише ручкою вперед.

3.17.2. Не дозволяється різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку.

3.17.3. Довбання слід виконувати в напрямку від себе.

3.17.4. Не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.

3.17.5. Щоб не поранитись різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

3.18. При складанні столярних виробів:

3.18.1. При використанні струбцин слідкуйте, щоб деталі не деформувалися від надмірних зусиль.

3.18.2.  При з'єднуванні деталей цвяхами прибивайте завжди тонку деталь до товстої.

3.18.3. Залежно від розмірів заготовки добирайте відповідну товщину цвяхів.

3.18.4. Молоток опускайте на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

3.18.5. Цвях краще тримати плоскогубцями.

3.18.6. При з'єднуванні деталей шурупами перед закручуванням їх у заготовці потрібно зробити отвори трохи менші, ніж діаметр шурупа.

3.19. При свердлінні деревини:

3.19.1. При свердлінні потрібно міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота, дриля.

3.19.2. Передавати інструмент із рук у руки необхідно лише свердлом донизу.

3.19.3. Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе.

3.19.4. Під кінець свердління слід зменшувати натиск на дриль і обертати його повільніше.

3.19.5. При свердлінні наскрізних отворів під деталь слід підкладати дощечку.

3.20. При оздобленні виробів:

3.20.1. Наносити покриття тільки в приміщенні, що добре провітрюється, або на відкритому повітрі (випари лаків і фарб шкідливі для здоров'я).

3.20.2. У приміщенні, де виконується обробка, не можна користуватися електронагрівальними приладами.

3.21. Працювати на верстатах, встаткуванні, пристосуваннях й електроінструментом без інструктажу з безпеки життєдіяльності й дозволу керівника навчання заборонено.

3.22. Про всі помічені несправності, або недоліки, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівника заняття.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять закінчити роботи.

4.2. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.3. Приведіть інструменти у справний стан.

4.4. Приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.5. Покладіть інструменти в порядок, установлений керівником заняття.

4.6. Старанно вимийте руки з милом. Якщо фарба не змивається, змочіть руки оліфою або нашатирним спиртом.

4.7. Приведіть до ладу свій одяг.

4.8. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення.

4.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

| В.о. декана факультету бізнесу і права |  | Катерина МЕЛЬНИКОВА |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |