| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| # ІНСТРУКЦІЯ # з безпеки життєдіяльності № 27 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # з механічної обробки металів |  |  |

- 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час навчання з виконання робіт з механічної обробки металів у  навчальних  і  навчально-виробничих майстернях,  лабораторіях, дільницях та інших навчально-виробничих підрозділах.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі студентами, аспірантами і докторантами (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій, начальники майстерень тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти, які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять повинні користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Усі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в майстернях, лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Усе обладнання майстерень повинно бути справним і  надійно закріпленим.

1.13. Обладнання й  механізми  повинні  мати  всі  необхідні надійно закріплені обмежувачі.

1.14. Розміщення обладнання (верстатів,  машин,  механізмів, верстаків  тощо)  повинно  забезпечувати безпечні умови навчання та праці студентів.

1.15. Передачі   (пасові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені  надійними  і  зручними  в експлуатації запобіжними захисними засобами,  що  запобігають  захопленню одягу і пальців працівника.

1.16. Пуск  і  зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої - зручними для користування.

1.17. Усе  верстатне  обладнання,  призначене  для  обробки крихких металів,  повинно мати захисні пристрої.  Під час  обробки матеріалів  з  утворенням  зливної  стружки  верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки 
повинні  мати  надійні  щитки  й ширми.  Стругальні верстати повинні забезпечуватися стружкозбирачами.

1.18. Усі роботи з електрообладнанням,  умикання  і  вимикання електроустановок,  заміна  електроламп,  встановлення запобіжників тощо повинна виконувати особа з відповідним допуском з електробезпеки.

1.19. Залучати студентів до підіймання, знімання і транспортування деталей, механізмів і агрегатів      за допомогою    підіймальних   механізмів  забороняється.

1.20. Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей неповнолітніми становить:

- під час короткочасної роботи:

для дівчат 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг;

для юнаків 16 років - 14 кг, 17 років - 16 кг;

- під час тривалої роботи:

для дівчат 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;

для юнаків 16 років - 11,2 кг, 17 років - 12,6 кг.

Робота студентів з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

1.21. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.22.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.23. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Усі пристрої (кондуктори,  ділильні  головки  тощо),  що застосовуються  на обладнанні,  повинні бути справними,  зручними, безпечними в експлуатації.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.5. Інструмент  і   пристрої   необхідно розміщувати  безпосередньо на робочому місці в тій кількості,  яка необхідна для виконання даного виду робіт.

2.6. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір). Підготувати захисні окуляри, рукавиці.

2.7. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівника занять, завідуючого лабораторії, начальника майстерень тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтеся до обертових частин машини не нахиляйтеся над ними.

3.5. Стежити за станом проходів і підходів до робочого місця.

3.6. Підтримувати чистоту й порядок на робочому місці.

3.7. Інструменти зберігати у спеціально відведених місцях.

3.8. Використовувати інструмент та пристосування тільки за призначенням.

3.9. Перед включенням верстата і під час його роботи присутність сторонніх осіб на робочому місці не дозволяється.

3.10. При  роботі на заточувальному верстаті:

3.10.1. При роботі слід пам'ятати, що внаслідок великої швидкості обертання заточувальних кругів та їх твердість навіть миттєвий дотик до них руками викликає пошкодження шкіряного покрову.

3.10.2. Забороняється користуватися кругами, які мають тріщини або вибоїни.

3.10.3. Під час роботи на верстаті стояти збоку, а не напроти обертаючого круга.

З.10.4. Заточувальний предмет повинен підводитись до кругу плавно, без ударів; натискувати на круг слід без зусилля.

3.10.5. Виконувати роботу боковими поверхнями кругів, які спеціально не призначені для такого виду робіт, забороняється.

3.10.6. Перестановка підручника допускається тільки після зупинки верстата.

3.10.7. Гальмувати обертаючий круг шляхом натиснення на нього яким-небудь предметом забороняється.

3.10.8. Під час заточування інструменту з охолоджуючою рідиною необхідно слідкувати за тим, щоб рідина омивала абразивний круг по всій його робочій поверхні та своєчасно відводилась.

3.10.9. Під час роботи верстата забороняється відкривати та знімати огородження та запобіжне устаткування.

З.10.10. Під час заточування утримувати інструмент руками на підвіс забороняється.

3.10.11. Абразивний та металевий пил, який не влучив в місцевий відсмоктувач, видаляти з верстата слід щіткою; робити цю роботу руками забороняється.

3.11. При роботи на свердлильному верстаті:

3.11.1.  Під час встановлення свердел та інших різальних інструментів та пристроїв у шпиндель верстата необхідно звертати особливу увагу на міцність їх закріплення і точність центрування.

3.11.2. Стружку з просвердлених отворів необхідно видаляти тільки після зупинки верстата та відведення інструмента.

3.11.3. Усі оброблювані на верстаті деталі необхідно установлювати у відповідні пристосування (лещата, кондуктори тощо), які закріплюються на столі (плиті) свердлильного верстата і кріпити в цих пристосуваннях.

3.11.4. Для знімання інструменту з верстата необхідно застосовувати спеціальні молотки та вибивачі, виготовлені з матеріалу, від якого під час удару не відділяються частинки.

3.11.5. Шпиндель із патроном повинен самостійно повертатися у верхнє положення при відпусканні штурвала подачі свердла.

3.11.6. Забороняється:

3.11.6.1. Використовувати на верстатах інструмент із забитими або спрацьованими конусами та хвостовиками.

3.11.6.2. Працювати на свердлильних верстатах у рукавицях, рукавичках або із забинтованими руками.

3.11.6.3. Утримувати виріб руками під час роботи.

3.11.6.4. Перевіряти рукою гостроту різальних кромок інструмента, глибину отвору та вихід свердла із отвору в деталі, а також охолоджувати свердла мокрою ганчіркою під час роботи верстата.

3.11.7. Під час роботи не можна близько нахилятися до шпинделя і ріжучого інструменту.

3.11.8. Щоб уникнути вильоту деталі, яка обробляється, деталь, лещата і пристосування повинні бути міцно закріплені на столі або фундаментній плиті.

Кріплення виконується спеціальними кріпильними деталями: болтами, які відповідають пазу стола, притискними планками, упорами та інше.

3.11.9. Лещата повинні бути справними, а насічка губок неспрацьована.

3.11.10. Установку деталей на верстаті і їх знімання з верстата необхідно виконувати тільки тоді, коли шпиндель з ріжучим інструментом знаходяться у вихідному положенні.

3.11.11. Вставляти чи виймати свердло або інший інструмент із шпинделя верстата дозволяється тільки після повного припинення обертання шпинделя.

Свердло із шпинделя необхідно виймати спеціальним клином, який не повинен залишатись у пазу шпинделя.

3.11.12. Не дозволяється свердління тонких пластинок, смуг чи інших подібних деталей без кріплення в спеціальних пристосуваннях.

3.11.13. Якщо виріб обертається на столі разом з свердлом, необхідно зупинити верстат і зробити необхідні поправки.

3.11.14. Під час свердління глибоких отворів необхідно виводити свердло з отвору для видалення стружки.

3.11.15. Свердлити отвори у в'язких металах необхідно спіральними свердлами зі стружко подрібнювальними каналами.

3.11.16. Ріжучий інструмент необхідно підводити до оброблювальної деталі поступово і плавно, без ударів.

3.11.17. Під час ручної подачі свердла і при свердлінні дрібними свердлами не можна дуже сильно натискувати на важіль.

3.11.18. Не дозволяється направляти стружку на себе; стружку, яка намотується на оброблювану деталь і ріжучий інструмент, необхідно видаляти спеціальним інструментом при непрацюючому верстаті.

3.11.19. Змінні шестерні повинні бути закриті кожухами.

3.11.20. Не дозволяється обдувати стиснутим повітрям верстат і деталь, яка обробляється.

3.11.21. При свердлінні крихких металів, якщо на верстаті відсутні захисні пристосування, необхідно користуватися захисними окулярами або запобіжним щитком з прозорого матеріалу.

3.12. При роботі на токарному верстаті:

3.12.1. Надійно та жорстко закріпляти деталі в патроні верстата. Після закріплення деталі вийняти з патрона торцевий ключ. Не допускати, щоб кулачки виступали за бокову поверхню патрона. Якщо кулачки виступають, необхідно замінити патрон або встановити спеціальні захисні пристосування.

3.12.2. Під час закріплення заготовок в центрах:

- протерти та змастити центрові отвори;

- не затягувати туго задній центр;

- надійно закріпляти задню бабку;

3.12.3. Під час перевірки правильності установки заготовки в патроні необхідно користуватись шматком крейди.

3.12.4. Під час обробки металів, які дають стружку, не допускати намотування її на заготовку, що обробляється, інструмент, патрон; в цих випадках користуються спеціальними різцями. Скидати стружку необхідно від себе і в бік від патрона.

Не допускається намотування стружки на деталь, що обробляється або різець.

Видаляти стружку з різця або оброблюваної деталі необхідно тільки гачком із захисним кожухом, а з верстата - щіткою-зміткою. Забороняється прибирати стружку безпосередньо руками. Для видалення стружки необхідно зупинити верстат.

3.12.5. Поверхню заготовки, що обробляється, необхідно розміщувати ближче до патрону.

3.12.6. Для захисту очей від стружки та бризок охолоджувальної рідини необхідно користуватися захисним екраном або окулярами.

3.12.7. Виліт різця при закріпленні його в різцеутримувачі не повинен перебільшувати 1,5 висоти його утримувача. Кріпити різець необхідно не менше, ніж двома болтами різцеутримувача.

3.12.8. Під час центрування деталей на верстаті та їх вимірюванні, а також при виконанні операцій по шліфуванню наждаком, зачищенню або відпилюванню - різець необхідно відводити від патрона на безпечну відстань.

З.12.9. У разі вібрації верстата його необхідно зупинити та ліквідувати причини вібрації (змінити режим обробки, перевірити правильність закріплення деталі та ін.).

3.12.10. Підводити різець до деталі, що обробляється, необхідно обережно і тільки під час роботи верстата, а відводити до зупинки верстата.

3.12.11. У разі підрізки торців обробку необхідно починати від центру, при цьому різець повинен бути встановлений по осях центрів.

3.12.12. Різці з напаяними пластинами з твердих сплавів необхідно ретельно контролювати; забороняється користуватися різцями, пластини котрих мають тріщини або ознаки відриву від тіла різця.

3.12.13. Не можна допускати нагромадження стружки біля верстата під час роботи.

3.13. При роботі на фрезерувальному верстаті:

3.13.1. Перед встановленням на верстат очистити від стружки та мастила деталі, які будуть оброблятися та пристосування, особливо базові та кріпильні поверхні, для забезпечення правильного встановлення і міцності кріплення.

3.13.2. Перед встановленням фрези необхідно перевірити надійність та міцність закріплення зубців або пластин з твердого сплаву. Вони не повинні мати викришених місць, тріщин, припікання.

3.13.3. Оброблювану деталь встановлювати на верстаті правильно та надійно, щоб під час руху верстата була виключена можливість її вильоту або інші порушення технологічного процесу.

3.13.4. Деталь необхідно кріпити в місцях, які знаходяться найближче до оброблюваної поверхні.

3.13.5. Під час закріплення деталі за необроблені поверхні слід застосовувати лещата та пристосування з насічкою на затискних губках.

3.13.6. Деталь до фрези надавати тоді, коли вона набере робочу швидкість обертання.

3.13.7. Під час заміни оброблюваної деталі чи при її вимірюванні фрезу необхідно відвести на безпечну відстань.

3.13.8. Раніше, ніж вийняти деталь з лещат, патрона чи затискних планок, слід зупинити верстат і відвести ріжучий інструмент.

3.13.9. Врізати фрезу в деталь слід поступово; механічну подачу включати до стикання деталі з фрезою.

При ручній подачі не допускати різкого підвищення швидкості та глибини різання.

3.13.10. Під час фрезування не дозволяється вводити руку в небезпечну зону.

3.13.11. Неробочі частини фрези повинні бути огороджені. Працювати без огородження фрези забороняється.

3.13.12. Забороняється застосовувати фрези, що мають тріщини, або поламані зубці.

3.13.13. Якщо відсутнє огородження робочої зони, слід працювати в захисних окулярах.

3.13.14. Під час обробки в’язких металів слід застосовувати фрези з стружколомами.

3.13.15. Фрезерну оправку чи фрезу закріплювати в шпинделі ключем після включення коробки швидкості, щоб уникнути прокручування шпинделя.

3.13.16. Затискування та відтискування фрези ключем на оправці шляхом включення електродвигуна забороняється.

3.14. Забороняється:

3.14.1. Вмикати та вимикати (крім аварійних ситуацій) обладнання, робота на якому не доручалась.

3.14.2. Торкатися руками до обірваних та оголених проводів.

3.14.3. Знімати та встановлювати огорожі робочого інструменту при працюючому верстаті.

3.14.4. Торкатися руками частин верстата, що рухаються.

3.14.5. Виконувати самостійно ремонт електрообладнання верстата, заміну вимикачів, розеток, зіпсованих електрозапобіжників.

3.14.6. Навмисно виводити з ладу запобіжні та блокуючі пристрої верстата.

3.14.7. Прибирати стружку зі столу верстата та проводити чистку ріжучого інструменту під час його роботи.

3.14.8. Залишати робоче місце при працюючому верстаті.

3.14.9. Одягатися та роздягатися біля працюючого верстата.

3.14.10. Працювати в рукавичках.

3.14.11. Робити обміри оброблюваної деталі при працюючому верстаті.

3.14.12. Використовувати стисле повітря для очистки стола верстата, оброблюваних деталей та одягу.

3.14.13. Тримати на корпусі верстата інструменти, пристосування, заготовки, готові вироби.

3.14.14. Мити руки маслом, гасом, мастильно-охолоджуючою рідиною та витирати забрудненим стружкою обтиральним матеріалом.

3.14.15. Зберігати на робочому місці використаний замаслений матеріал.

3.14.16. Палити на робочому місці та приймати їжу.

3.14.17. Опиратися та сидіти на станині верстата.

3.14.18. Користуватися напилком та іншими інструментами без дерев’яних ручок.

3.15.  При залишенні робочого місця (навіть короткочасно) необхідно виключити верстат.

3.16. Виключення верстату обов'язкове у разі:

- припинення подачі струму;

- виявлення несправностей пристроїв та електродвигуна;

- під час встановлення та зняття тяжких заготовок;

- під час зміни робочого інструменту;

- під час огляду, чистки, змащування верстата, прибирання відходів.

3.17. Працювати на верстатах, устаткуванні, пристосуваннях й електроінструментом без інструктажу з безпеки життєдіяльності й дозволу керівника навчання заборонено.

3.18. Про всі помічені несправності, або недоліки, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівника заняття.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять закінчити роботи.

4.2. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.3. Приведіть інструменти у справний стан.

4.4. Приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.5. Покладіть інструменти в порядок, установлений керівником заняття.

4.6. Старанно вимийте руки з милом.

4.7. Приведіть до ладу свій одяг.

4.8. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення.

4.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

| В.о. декана факультету бізнесу і права |  | Катерина МЕЛЬНИКОВА |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |