| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 34 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу з будови, технічного обслуговування та експлуатації сільськогосподарських і меліоративних машин |  |  |

- 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час занять з навчання з будови, технічного обслуговування та експлуатації сільськогосподарських і меліоративних машин у  навчальних  і  навчально-виробничих майстернях,  лабораторіях, кабінетах, дільницях та інших навчально-виробничих підрозділах.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти на початку навчального року перед початком занять у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожній майстерні,  лабораторії, дільниці та іншому навчально-виробничому підрозділі проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій, начальники майстерень тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти, які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять повинні користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в майстернях, лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Усе обладнання майстерень повинно бути справним і  надійно закріпленим.

1.13. Обладнання й  механізми  повинні  мати  всі  необхідні надійно закріплені обмежувачі.

1.13.1. Пристрої, що дають змогу повертати агрегати в стенді в потрібне положення, новини бути  обладнані фіксаторами, які унеможливлюють самовільне повертання агрегатів.

1.14. Розміщення обладнання (верстатів,  машин,  механізмів, верстаків  тощо)  повинно  забезпечувати безпечні умови навчання та праці студентів.

1.15. Передачі   (пасові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені  надійними  і  зручними  в експлуатації запобіжними захисними засобами,  що  запобігають  захопленню одягу і пальців працівника.

1.16. Пуск  і  зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої - зручними для користування.

1.17. Усі роботи з електрообладнанням,  умикання  і  вимикання електроустановок,  заміна  електроламп,  встановлення запобіжників тощо має виконувати особа з відповідним допуском з електробезпеки.

1.18. Залучати  студентів до  підіймання, знімання і транспортування деталей, механізмів і агрегатів      за допомогою    підіймальних   механізмів  забороняється.

1.19. Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей неповнолітніми становить:

- під час короткочасної роботи:

для дівчат 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг;

для юнаків 16 років - 14 кг, 17 років - 16 кг;

- під час тривалої роботи:

для дівчат 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;

для юнаків 16 років - 11,2 кг, 17 років - 12,6 кг.

Робота студентів з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

1.20. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях. Перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом.

1.21. Не використовувати бензин чи інші легкозаймисті та отруйні речовини для миття рук, спецодягу чи деталей, агрегатів тощо.

1.22.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.23. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника занять.

2.2. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.5. Інструмент  і   пристрої   необхідно розміщувати  безпосередньо на робочому місці в тій кількості,  яка необхідна для виконання даного виду робіт.

2.6. У разі  пересувного  робочого  місця  інструмент  потрібно розміщувати в спеціальному ящику або інструментальній сумці.

2.7. Якщо це передбачена навчальним планом - перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг. Підготувати захисні окуляри, рукавиці.

2.8.  Привести до ладу спецодяг, застібнути або обв'язати рукава, заправити одяг таким чином, щоб кінці його не розвіювались. Взуття повинно бути на низьких підборах.

2.9. Перед виконанням практичних робіт перевірити надійність з'єднання агрегатованої машини з трактором.

2.10. Перед початком роботи на сільськогосподарських машинах у полі уважно слід оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

2.11. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівника занять, завідувача лабораторії, начальника майстерень тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтеся до обертових частин машини, не нахиляйтеся над ними.

3.5. Під час занять бути уважним і не відволікати інших.

3.6. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

3.7. Ремонтувати   обладнання   під   час   його    роботи забороняється.

3.8. У разі  виявлення  несправності  обладнання або електрообладнання  слід негайно   припинити  роботу  і  повідомити  особу,  яка  проводить навчання.

3.9. Не залишати робоче місце під час роботи трактора чи тракторного агрегату. Якщо необхідно залишити робоче місце, трактор повинен бути зупинений, двигун - вимкнений.

3.10.  Перед запусканням двигуна слід перевірити загальмованість стоянковим гальмом і нейтральне положення важеля коробки передач.

3.11. При необхідності проведення оглядів, регулювань, під час очищення робочих органів необхідно зупинити агрегат, двигун вимкнути.

3.12.  Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та інших ґрунтообробних знарядь потрібно здійснювати на спеціальному майданчику під керівництвом і за участю керівника заняття або інструктора.

3.13. Технічне обслуговування сільськогосподарських машин необхідно проводити на спеціально виділених дільницях, які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментами.

3.14. Пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, слід використовувати за призначенням, розміщувати у легкодоступних місцях.

3.15.   Забороняється користуватися відкритим вогнем у виробничих приміщеннях і на майданчиках, де знаходяться транспортні засоби, у баках та балонах в яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легкозаймисті матеріали (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, дизпаливо, розчинники, дерево, стружка, вата, тощо), це може призвести до пожежі.

3.16.  Миття агрегатів, вузлів та деталей транспортних засобів необхідно проводити у спеціально призначених приміщеннях або на відкритих майданчиках.

3.17.  Для миття та знежирення деталей, вузлів, агрегатів тощо слід застосовувати негорючі суміші, пасти, розчинники та емульсії, та інші безпечні у пожежному відношенні засоби.

3.18.  Збирати та зливати відпрацьовані мастила необхідно спеціальними пристроями або візками, що унеможливлюють їх розливання при заміні в сільськогосподарських машинах.

3.19.  Причіплювання до трактора, навішення агрегатованих машин на трактор, комплектування і налагодження сільськогосподарських агрегатів здійснювати  під керівництвом і за особистою участю керівника занять або інструктора.

3.20.  При вивішуванні частини транспортного засобу плунжер домкрата  або надставка до нього повинні бути встановлені в місцях, які вказані у технологічній документації, інструкціях з експлуатації транспортних засобів.

3.21.  Домкрат установлювати на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.

3.22.  Під частини транспортного засобу, які вивішуються за допомогою домкратів для огляду, виконання профілактичних робіт та ремонту, у місцях, вказаних у технологічній документації, інструкціях з експлуатації транспортного засобу, установити підставки (козелки).

3.23.  Роботи, пов'язані зі зняттям та установленням агрегатів, виконувати за участю ще однієї особи або в присутності викладача.

3.24.  При обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин (у т.ч. двигунів) на висоті понад 1 м використовувати спеціальні помости, естакади або драбини-стрем'янки з гумовими кінцівками.

3.25. Під час підіймання на драбині не тримати у руках інструмент, деталі, матеріали та інші предмети. Для цієї мети повинна застосовуватись сумка або спеціальні ящики.

3.26.  Не проводити одночасно роботи на драбині, помостах та під ними.

3.27.  Перед проведенням робіт, які пов'язані з прокручуванням колінчастого та карданного валів у відповідності з технологічним процесом:

- додатково перевірити вимикання запалювання (перекриття подачі палива для дизельних двигунів), нейтральне положення важеля перемикання передач;

-  звільнити важіль стоянкового гальма.

Після виконання необхідних робіт сільськогосподарську машину слід загальмувати стоянковим гальмом.

3.28.  Усі регулювальні роботи на двигуні, за виключенням регулювання карбюратора та кута випередження запалювання, проводити при непрацюючому двигуні.

3.29.   Перед зняттям вузлів та агрегатів, які пов'язані із системами живлення, охолодження, змащення (паливні баки, двигуни, коробки передач, задні мости тощо), спочатку злити з них паливо, масло та охолоджувальну рідину в спеціальну тару, не допускаючи їх проливання.

3.30.  При проведенні ремонту паливних баків, а також паливопроводів, через які може витікати паливо із баків, останні перед ремонтом повністю звільнити від нього. Зливання палива здійснювати у місцях, що унеможливлюють його загоряння.

3.31.  Змащення важкодоступних місць виконувати за допомогою наконечників з гнучким шлангом або наконечників з шарнірами.

3.32.  Для подання мастила у високо розміщені маслянки в оглядовій канаві користуватися підставкою під ноги.

3.33.   При профілактичному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів:

•  не виконувати будь-які роботи на сільськогосподарській машині (причепі, напівпричепі), яка вивішена тільки на одних підйомних механізмах (домкратах);

• не підкладати під вивішені частини сільськогосподарської машини (причепа, напівпричепа) замість підставок (козлів) інші випадкові предмети;

• не проводити обслуговування та ремонт сільськогосподарських машин при працюючому двигуні, за винятком окремих видів робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна;

• не залишати інструмент і деталі на сільськогосподарській машині (рамі, агрегатах, підніжках, капоті тощо), краях оглядової канави;

•  не транспортувати агрегати на візках, не обладнаних пристроями, що запобігають їх падінню.

3.34.  Для збирання та зливання відпрацьованих мастил користуватися спеціальними пристроями або візками, що унеможливлюють їх розливання.

3.35.  Зняті вузли та агрегати установлювати на спеціальні стійкі підставки, а довгі деталі - тільки на горизонтальні стелажі.

3.36.  Якщо зняття агрегатів і деталей пов'язане з великою фізичною напругою, а також створює незручність у роботі (гальмівні та клапанні пружини, барабани, ресорні пальці тощо), застосовувати відповідні пристосування (знімачі), що забезпечують безпеку при виконанні цих робіт.

3.37.  Перевіряти співвосність отворів за допомогою конусної оправки, а не пальцями.

3.38.   Випрасовування втулок, півосей, підшипників та інших деталей проводити за допомогою знімачів і пресів.

3.39.   При запресовуванні та випресовуванні деталей на пресі не підтримувати деталі рукою.

3.40.  При роботі гайковими ключами підбирати їх відповідно до розмірів гайок, правильно накладати ключ на гайку; не підтискувати гайку ривком.

3.41.  Під час роботи з пневматичним інструментом подавати повітря тільки після установлення інструмента у робоче положення.

3.42.  Під час робіт з електроінструментом дотримуватися усіх вимог безпеки згідно з інструкцією з експлуатації.

3.43.  Перед тим, як користуватися переносними світильниками (на 12 або 36 В), перевірити наявність на лампі захисного скляного ковпака, захисної сітки і справність кабелю.

3.44.  У зоні профілактичного обслуговування сільськогосподарських машин:

• не користуватися для миття деталей, агрегатів, рук легкозаймистими рідинами (бензином, розчинниками тощо);

• не залишати легкозаймисті та горючі рідини, злите паливо, порожню тару з-під палива та мастильних матеріалів тощо;

• не проводити роботи з відкритим вогнем без спеціального дозволу і вживати заходів протипожежної безпеки;

•  не заправляти сільськогосподарські машини паливом.

3.45.  Під час роботи на заточувальному, свердлильному верстатах виконувати вимоги безпеки згідно з правилами роботи на цих верстатах.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять привести у порядок навчальне місце.

4.2. Поставити сільськогосподарську машину на відведене для неї місце, вимкнути двигун, очистити від бруду поверхню, перевірити надійність стоянкового гальма.

4.3. Прибрати з робочого місця відпрацьовані матеріали. Видаляти пролиті легкозаймисті та горючі матеріали.

4.4.  Інструмент, пристрої протерти та скласти у відведеному для них місці.

4.5. Зняти спецодяг, залишити його у відведеному місці, вимити руки та обличчя теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

Не використовувати бензин чи інші легкозаймисті та отруйні речовини для миття рук, спецодягу чи деталей, агрегатів тощо.

4.6. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці робочого місця.

4.7.  Повідомити викладача або керівника робіт про всі порушення та недоліки, які були виявлені під час роботи.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках,   при небезпеці для людей тощо слід негайно повідомити викладача або керівника роботи та взяти участь в усуненні несправності, що виникла чи її локалізації за вказівкою викладача або керівника робіт, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.2. У випадку відключення електроенергії слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам.

5.3.  При ураженні електричним струмом негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал і викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.4. У разі скоєння нещасного випадку і травмування людей потрібно:

• повідомити про нещасний випадок викладача;

• звільнити потерпілого від дій травмуючого фактора;

• визначити його стан, щоб вирішити, яка необхідна допомога - у першу чергу - чи є загроза життю і чи є потреба негайного проведення штучною дихання й масажу серця;

• викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320;

• при проведенні штучного дихання і закритого масажу серця не припиняти цих дій до появи самостійного дихання і серцевої діяльності у потерпілого до прибуття медичних фахівців; смерть потерпілого можуть встановити тільки вони;

• залучити для цих дій осіб, що можуть знаходитись поблизу для спільного надання допомоги й виклику медичної допомоги;

• при прибутті медичних фахівців надавати потрібну їм допомогу;

• якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у здоровпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись;

• якщо це можливо, намагатися зберегти предмети й обставини, за яких скоївся нещасний випадок; при неможливості цього - запам'ятати суттєві факти і обставини;

• при розслідуванні нещасного випадку за потребою повідомити про всі обставини його скоєння.

5.5. Якщо сталася пожежа повідомити викладача або керівника робіт, виконувати всі їх вказівки щодо ліквідації небезпеки:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.5.1. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, нагрівальні прилади, вимкнути рубильники електромережі.

5.5.2. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

| В.о. декана факультету бізнесу і права |  | Катерина МЕЛЬНИКОВА |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |