| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 35 # для здобувачів освіти # про заходи пожежної безпеки # під час проведення навчально-виховного процесу # на кафедрах і факультетах університету |  |  |

1. Галузь застосування

Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять на  кафедрах і факультетах університету.

Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для вивчення і виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

2. Вимоги пожежної безпеки

За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки під час навчання зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

Первинний інструктаж зі студентами про заходи пожежної безпеки під час навчання проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій, начальники майстерень тощо.

Первинний інструктаж    про заходи пожежної безпеки під час навчання також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти, які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

Учасники навчально-виховного процесу зобов'язані:

- забезпечити дотримання встановленого в університеті протипожежного режиму;

- забезпечити пожежобезпечну експлуатацію електромереж та електроприладів, ужити негайних заходів для усунення виявлених несправностей, що можуть призвести до пожежі.

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно:

- меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід  до  виходу з приміщень (завширшки не менше 1,0 м). Двері мають відчинятися на зовні;

- евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічім не захаращувати;

- у міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення роботи їх слід прибирати в спеціально відведені сміттєзбірники;

- експлуатувати електромережі, електроприлади та інше електрообладнання тільки в технічно справному стані, враховуючі рекомендації підприємств – виробників;

- у разі пошкодження електромережі, вимикачів, розеток, інших електроприладів негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежонебезпечного стану;

- документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані: від електрощитів, електрокабелів, проводів – не менше 1,0 м, від світильників – 0,5 м, від приладів опалення – 0,25 м.

- утримувати в технічно справному стані вогнегасники;

- уміти користуватися вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування;

- приміщення, у яких розміщені комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 (ОУ-2),  ВВК-2 (ОУ-3) на три комп'ютери, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення;

- вогнегасники слід розміщати на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника й на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

- У кабінетах, аудиторіях, лабораторіях, майстернях та інших приміщеннях забороняється:

- улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу та інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною або папером;

- користуватися побутовими електрокип'ятильниками, електрочайниками, електроплитами й т.ін. (окрім спеціально відведених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, розмножувальну техніку тощо;

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукава й пожежний інвентар не за призначенням;

- курити тютюнові вироби та електронні сигарети в приміщеннях і на території університету, проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску);

- застосовувати легкозаймисті рідини.

- Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи  зобов'язаний:

- ретельно оглянути всі приміщення, пересвідчитись в тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком електрообладнання, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово), і тільки після цього останнім залишити приміщення та замкнути двері.

3. Обов'язки та дії учасників навчально-виховного процесу

у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

- негайно повідомити пожежну охорону за номером телефону "0-101", вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про виникнення  пожежі свого керівника та чергового сторожа (вахтера);

- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

- ужити заходів щодо евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;

- розпочати гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників, пожежних кранів та інших засобів пожежогасіння.

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до ректора університету;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії, перекриття газових, та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним приміщеннях, та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

- викликати (за необхідності) газорятувальну, медичну та інші аварійно-рятувальні служби;

-  перевірити чи людей оповіщено про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), видалити за межи небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- організувати  зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

| Інженер з організації пожежної безпеки |  | Вадим ЗЯЯ |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |