| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 9 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # при використанні вогненебезпечних # та вибухонебезпечних речовин |  |  |

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять при використанні вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять з використанням вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

В журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії проводять безпосереднє викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин, на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Всі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, запалені газові пальники, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.13.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.14. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг. Підготувати захисні окуляри, гумові рукавиці.

2.5. Перевірити наявність засобів пожежогасіння, вогнегасника, протипожежної ковдри.

2.6. Перевірити наявність водопровідної води. При відсутності води до роботи не приступати.

2.7. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівникові занять, завідувачу лабораторії тощо, та не приступати до роботи до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Під час роботи дотримуватися порядку та послідовності дій, які вказані в методичці.

3.5. Забороняється працювати з легкозаймистими речовинами, наприклад, етером, петролейним етером, ацетоном, сірковуглецем, бензеном та ін., поблизу вогню та ввімкнених електронагрівальних приладів. Забороняється нагрівати легкозаймисті речовини на відкритому вогні, електроплитках. Нагрівати легкозаймисті речовини можна в колбах, сполучених з водяним холодильником, на заздалегідь нагрітих водяних банях.

3.6. Легкозаймисті речовини (етер, петролейним етер, ацетон, бензин, сірковуглець, спирт) переганяють у приладі з холодильником на водяній бані, нагрітій на відстані від місця перегонки. Відгонку розчинника можна проводити також в роторних випаровувачах. Забороняється випаровувати легкозаймисті та горючі рідини у відкритих ємкостях на пальниках і плитках.

3.7. Перед розбиранням приладів, в яких містяться легкозаймисті речовини, треба вимкнути пальники, які знаходяться поблизу.

3.8. Забороняється викидати легкозаймисті речовини у раковини, відра та ящики для сміття. Випадково кинутий сюди сірник може призвести до пожежі.

3.9. Забороняється проводити перегонку досуха, так як деякі речовини (діетиловий етер, діоксан) утворюють при цьому вибухонебезпечні пероксиди.

3.10. При перегонці етеру та інших легкозаймистих речовин над металічним натрієм колбу для перегонки можна нагрівати тільки на пісчаній бані, нагрітій до необхідної температури.

3.11. Органічні розчинники (діоксан, етер, тетрагідрофуран та ін.) перед використанням у роботі необхідно перевірити на наявність в них пероксидів.

3.12. При роботі з воднем слід пам’ятати, що водень з киснем повітря утворюють вибухову суміш, тому:

а) необхідно перевіряти прилади, в яких застосовується водень, на герметичність;

б) після витіснення повітря з приладу током водню, необхідно перевірити чистоту водню. Водень, зібраний у пробірку, повинен при підпалюванні згорати без звуку:

в) нагрівати прилад, заповнений воднем, можна тільки після перевірки водню на чистоту;

г) після закінчення досліду припинити нагрівання та охолодити прилад треба в струмені водню.

3.13. Під час роботи бути уважним і не відволікати інших.

3.14. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять вимкнути прилади, погасити світло, газові пальники, електроприлади, закрити газ, воду.

4.2. Привести у порядок навчальне місце, вимити посуд, стіл, розібрати прилад.

4.3. Зняти спецодяг, залишити його у відведеному місці, старанно вимити руки.

4.4. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути світло і закрити приміщення.

4.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. У разі розливу ЛЗР та ГР необхідно погасити газові пальники, вимкнути електроживлення загальним рубильником, розлитий продукт засипати піском, пісок зібрати і усунути у безпечне місце.

5.3. У випадку займання ЛЗР та ГР необхідно:

5.3.1.  Приступити до її гасіння, застосовуючи відповідні для даного випадку засоби гасіння (пісок, порошкові та вуглекислотні  вогнегасники, протипожежні ковдри).

5.3.2.  Забороняється гасити водою полум’я етеру, бензену, бензину, металевого натрію.

5.3.3.  Вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.3.4. Негайно прибрати і винести з приміщення посуд з вогненебезпечними речовинами.

5.3.5. Розлиту легкозаймисту рідину загасять починаючи із одного з країв, з самого дальнього від центру загорання, причому струмінь вогнегасника направляють вгору під кутом 30-45°, щоб уникнути розбризкування рідини. Потім струмінь вогнегасника переміщують поступово до іншого краю вогнища. Ділянки, розташовані ближче, будуть перекрити піною, яка не долетіла.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.4.1. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

| Декан медичного факультету |  | Ігор ГОЛОВЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |